ООО «ПК ГЕО»

Муниципальный контракт № 55/24 «06» декабря 2024 г. Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Городского Поселения «Город Мещовск» Мещовского района Калужской области МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ Калуга 2025 г.

Генеральный план

муниципального образования

Городского Поселения

«Город Мещовск»

Мещовского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден  Решением Городской Думы от 17.06.2015 № 35

Утвержден  Решением Городской Думы от 30.10.2015 № 81

Утвержден  Решением Городской Думы от 03.03.2021 № 7

Утвержден  Решением Городской Думы от 01.03.2023 № 9

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	9

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	12

II.1 Историческая справка	12

II.2 Общие сведения	15

II.3 Природные условия	18

II.3.1  Климат	18

II.3.2  Инженерно-геологические условия	18

II.3.3 Природные ресурсы	23

II.4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	25

II.4.1 Планировочные природоохранные ограничения	26

II.4.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы	28

II.4.3 Объекты культурного наследия.	32

II.4.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	50

II.4.5 Охранные коридоры коммуникаций	50

II.5 Социально-экономическая характеристика городского поселения	53

II.5.1 Демографические ресурсы	53

II.5.2 Экономическая база	54

II.6 Современное использование территории городского поселения	56

II.6.1 Целевое назначение земель городского поселения	56

II.6.2 Современная функциональная и планировочная организация  городского поселения	57

II.6.3 Жилищный фонд	58

II.6.4 Культурно-бытовое обслуживание	60

II.6.5 Инженерная и коммунальная инфраструктура	67

II.6.6 Транспортная инфраструктура	73

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий	79

IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	79

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	86

VI. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	87

VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	87

VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	90

VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	100

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	122

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	127

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Материалы по обоснованию (Том 1) |
| 1.2 | Положение о территориальном планировании (Том 2) |
| 2. Картографические материалы |  |
| Положения по территориальному планированию |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М 1:25 000 |
| 2.2 | Карта функциональных зон М 1:25 000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25 000 |
| Материалы по обоснованию |  |
| 2.4 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории М 1:25 000 |
| 2.5 | Карта особо охраняемых природных территорий регионального значения; территорий объектов культурного наследия М 1:25 000 |
| 2.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 |
| 2.7 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения М 1:25 000 |
| 3. Описания границ населенных пунктов городского поселения |  |
| 3.1 | Сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного кодекса |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Городского поселения «Город Мещовск» Мещовского муниципального района  Калужской области (далее по тексту - генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793», Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области», с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Мещовский район», с учетом Схемы территориального планирования Калужской области, Схемы территориального планирования муниципального района, а также иными законами, и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Необходимость внесения изменений в Генеральный план была вызвана:

- приведением генерального плана в соответствие с требованиями действующего законодательства, а также необходимостью изменения существующего функционального зонирования.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, муниципального округа, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны (на территории городского поселения отсутствуют);

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения.

6) территории объектов культурного наследия.

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (на территории городского поселения отсутствуют).

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств.

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории поселения;

- Карта особо охраняемых природных территорий регионального значения; территорий объектов культурного наследия;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

Генеральный план поселения разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь) – 2035 г

- II этап (расчетный срок) – 2045 г.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области,  Мещовского района.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 (с последующими изменениями) |
| 2 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» | Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (с последующими изменениями) |
| 3 | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 296 (с последующими изменениями) |
| 4 | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 (с последующими изменениями) |
| 5 | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. N 1710 (с последующими изменениями) |
| 6 | Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298 (с последующими изменениями) |
| 7 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 (с последующими изменениями) |
| 8 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 302 (с последующими изменениями) |
| 9 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. N 1596 (с последующими изменениями) |
| 10 | Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 326 (с последующими изменениями) |
| 11 | Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 377 (с последующими изменениями) |
| 12 | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316 (с последующими изменениями) |
| 13 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 (с последующими изменениями) |
| 14 | Государственная программа Российской Федерации «О развитии сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 (с последующими изменениями) |
| 15 | Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 321 (с последующими изменениями) |
| 16 | Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 300 (с последующими изменениями) |
| 17 | Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2040 года | Постановлением Правительства Калужской области от 15 декабря 2022 N 970 (с последующими изменениями) |
| 18 | Региональная программа «Развитие профессионального образования и науки в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12 января 2019 N 93 (с последующими изменениями) |
| 19 | Региональная программа «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 29 января 2019 N 38 (с последующими изменениями) |
| 20 | Региональная программа «Развитие здравоохранения в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 44 (с последующими изменениями) |
| 21 | Региональная программа «Социальная поддержка граждан в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 46 (с последующими изменениями) |
| 22 | Региональная программа «Развитие культуры в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12 января 2024 N 35 (с последующими изменениями) |
| 23 | Региональная программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 53 (с последующими изменениями) |
| 24 | Региональная программа «Развитие рынка труда в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 43 (с последующими изменениями) |
| 25 | Региональная программа «Доступная среда в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 30 декабря 2013 N 744 (с последующими изменениями) |
| 26 | Региональная программа «Развитие туризма в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12 января 2024 N 34 (с последующими изменениями) |
| 27 | Региональная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 52 (с последующими изменениями) |
| 28 | Региональная программа «Охрана окружающей среды в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 12 февраля 2019 N 98 (с последующими изменениями) |
| 29 | Региональная программа «Экономическое развитие в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области 25 марта 2019 N 171 (с последующими изменениями) |
| 30 | Региональная программа «Развитие дорожного хозяйства в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 06 февраля 2019 N 68 (с последующими изменениями) |
| 31 | Государственная программа Калужской области «Обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 январь 2019 г. N 52 (с последующими изменениями) |
| 32 | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Калужской области на 2023-2032 годы | Постановление Правительства Калужской области от 22 марта 2018 г. N 172 (с последующими изменениями) |
| 33 | Государственная программа Калужской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 26 марта 2019 г. N 175 (с последующими изменениями) |
| 34 | Государственная программа Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» | Постановление Правительства Калужской области от 31 января 2019 N 48 |

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1 Историческая справка

В Калужской области десятки малых городов. Мещовск - один из древнейших. Впервые он упоминается в летописи в 1238 году. (Мещовск старше Калуги на 133 года).

В древности имел названия Мезъчъск, Мезецк, Мезческ, Мезечевск, Мещерск. По мнению В.А. Новикова основания дают соотнести его с балтийскими аппелятивами: латышское mezo «роща», «дерево», литовское miska – «лес». Если названия получено не от реки, то Мещовск - город в лесу, лесной. В 13 веке Калужская земля была раздроблена на много мелких княжеств, среди которых было Мезецкое (Мещовское).

Этот край в то время начал оживляться и представлял для князей значительный интерес, поэтому здесь и происходили княжеские столкновения. Но этому оживлению нанесли сильный удар татары, опустошившие под предводительством Батыя в 1238 году эти земли и разрушившие Козельск, Серенск. Население Мещовска, из-за своей малоизвестности, скорее всего в этот период не пострадало. Хотя в 20 км от Мещовска Серенск был разрушен. Однако отдаленное положение края от татар дало возможность ему справиться, и он скоро зажил прежней жизнью.

Но в 14 веке город попал под власть Литвы. В 1454 году Мещовск с Серпей-ском присоединены к Московской епархии. По перемирию 1503 года отошел к Москве, при чем, владетелям его, князьям Мезецким разрешено было служить «и с своими отчинами, кому хотят». В конце 16 начале 17 века (в истории время называемое смутой) город жил беспокойной жизнью.

При начале царствования Федора Иоанновича (сын И. Грозного) в 1584 году окрестности Мещовска были опустошены азовцами, ногаями. Но город они не смогли взять, вероятно потому, что он был обнесен деревянною стеною в 124 сажени (1 сажень = З аршинам = 48 вершкам = 213,36 см.) в окружности с двумя проезжими и четырьмя глухими башнями.

В 1607 году в Мещовске засел царский воевода Измайлов, удалившийся из-под Козельска, и отстоял город от самозванца (Ивана Болотникова). Но следующий, 1608 год, государь В.И. Шуйский, прослышав, что Лжедмитрий 2 идет под Брянск, приказал воеводе Григорию Симбулатову послать из Мещовска людей для сожжения Брянска; что и было сделано: 250 мещовцев, руководимые городской головой Елизаром Безобразовым, выжгли Брянск.

16 сентября 1610 года разные выходцы из королевского войска ограбили Мещовск, перерезали почти всех жителей, не давая никому пощады, и с большою добычею возвращались в лагерь. А затем Мещовск попал в руки Сапеги (боярско-магнатский, с 17 века княжеский род в Великом княжестве Литовском и речи Посполитой).В 1613 году Мещовск был взят казаками и поляками под предводительством Чаплинского, который взял город и отослал воеводу Засецкого в плен, а городом управлял присланный Владиславом староста. Но через два года, в 1619 году Серпейск с Мещовском остались за Россией. Интересно и то, что в неспокойное время мещовцы участвовали в государственных делах. Так, грамоту об избрании на царство в 1613 году Михаила Федоровича Романова подписали из Мещовска Федор Стрешнев, Семен Глебов и Андрей Григорьев сын Змеев.

Дворянские и боярские люди Мещовска и Серпейска участвовали во вновь начавшейся войне с поляками в 1621 году. Окончательно Мещовск с Серпейском остались за Россией в 1634 году. После этого у Мещовска начинается иная жизнь. Город теряет былое положение пограничной крепости и превращается в ремесленный и торговый центр местного масштаба. Княжеский род мезецких происходит от князей черниговских. Потомок Рюрика в 14 колене, князь Андрей Всеволодович, сын князя Всеволода Юрьевича Тарусского, получил в удел Мезецк (Мещовск) и сделался родоначальником князей Мезецких. Потомки его до конца 15 века состояли в ленных отношениях к Литве, а с 15 века служили великим московским князьям. Князь Борис Иванович Мезецкий строил Архангельск в 1854 году и был воеводой в Астрахани.

Более всего прославился в первой четверти 17 века любимец Бориса Годунова князь Данило Иванович Мезецкий. В 1606 году, будучи окольничем, вместе с боярином Иваном Никитичем Романовым, под Калугой разбил князя Рубца Мосальского шедшего на выручку осажденного в Калуге Болотникова. Посланный в 1609 году вместе с митрополитом Филаретом и князем Василием Васильевичем Голицыным в составе посольства московскими боярами к королю Сигизмунду III под Смоленск, князь Мезецкий вместе с Филаретом и князем Голицыным был арестован поляками и отвезен в плен. Сигизмунд, отправляясь в поход на Москву, взял князя Мезецкого с собой, рассчитывая, что он поможет ему уговорить москвичей покорности. Посланный с этой целью из Волоколамска, князь Мезецкий не только не содействовал этому в Москве, но по возвращению в Волоколамск с отрицательным ответом бежал от             Сигизмунда. Участвовал Данило Иванович Мезецкий в посольстве московского собора к избранному Михаилу Федоровичу. А когда из польского плена возвращался его отец Филарет, то князь Мезецкий встречал его и произносил челобитье от бояр и всего государства.

В 1616 году князь Мезецкий, по поручению царя, заключил со шведами столбовский мир, торжественно очистил Новгород от шведов и получил боярское звание.

В 1618 году князь Мезецкий принимал доблестное участие в обороне Москвы от осаждавших ее поляков и после того вместе с боярином Федором Ивановичем Шереметьевым заключил столь нужное для России перемирие.

В последний раз имя князя Мезецкого упоминается в 1645 году; около этого времени род их пресекся. По одной из версии от рода князя А.А. Мезецкого, владевшего волостью Барятино близ Мезецка (Мещовска) начался род князей Барятинских. Род Барятинских оставил след в российской истории, дал много видных полководцев, дипломатов, государственных деятелей. В настоящее время потомки Барятинских проживают во Франции.

В 1708 году Мещовск был приписан к Смоленской губернии.
В 1719 году по указу Петра 1 была образована Калужская провинция, в которую вошло 9 уездов, в том числе и Мещовский. Население в Мещовске в это время было 2812 человек.

По описанию городов Калужской провинции 1727 г. Мещовск отмечен как город деревянный; в нем 2 башни проезжих, 4 глухих. Имелась одна соборная церковь, З приходских и в уезде имелся девичий монастырь, каменный. В уезде были монастыри Георгиевский, Дорогошенский, Ефтной. После посещения Екатериной Второй Калуги и пышного приема её, по указу императрицы от 24 августа 1776 года об учреждении Калужского наместничества Мещовск остается уездным городом.

В 1785 году в Санкт-Петербурге было издано «Топографическое описание Калужского наместничества», где отмечено расположение Мещовска с его землями «Мещовск лежит под 54° 25’15” широты и под 4°41’15” восточной долготы от Санкт-Петербурга. Расстояние от Калуги в 64, от Серпейска в 19, от Мосальска в 30, от Жиздры в 85, от Козельска в 37 верстах. Он расположен по обеим сторонам речки  Туреи и разделяется по обеим сторонам речками Серебрянкою, Фитивишкою и двумя ручьями. Строений в нем: З каменных церкви, 6 в том числе и собор, и 1 деревянная; З казенных дома и 318 частных, из которых 4 каменные, а прочие все деревянные, 41 лавка». Жителей в городе на этот период отмечено 1596 человек. 
Уезд имел расстояние с севера на юг 55, а с востока на запад, около 35 верст. Население уезда составляло чуть более 70 тысяч человек.

В конце 19 века в Мещовске жителей было 5139 человек. Домов было 508, из которых 40 каменных, 74 лавки. 13 трактиров, 12 постоялых дворов. Мещовский уезд в это время занимал самую большую территорию за время своего существования. Расстояние с севера-востока на юго-запад составляло 75 верст, а с запада на восток — 63 версты. Жителей в уезде на 1 января 1896 года (без городов Мещовска и Серпейска) насчитывали 120436 человек.

В конце 19 века в России шло бурное строительство железных дорог. Мещовск они миновали стороной, а, следовательно, город и уезд стали терять значение как крупного торгового центра Калужской губернии. Это явилось в дальнейшем одной из причин сокращения населения. В 20 веке уезд претерпел территориальные изменения. С 1929 года он стал называться Мещовским районом в составе Смоленской области. Значительные части бывшего Мещовского уезда вошли в образованные Бабынинский и Сухиничский районы. 5 июля 1944 года, вскоре после освобождения территории Калужского края от немецко-фашистских оккупантов, Президиум Верховного совета СССР издал указ об образовании Калужской области примерно в границах бывшей губернии, и с этого времени Мещовский район находится в данной области. С декабря 1962 по март 1964 гг. Мещовский район входил в состав Сухиничского. После этих событий, и по сей день, он находится в пределах существующих границ.

Сейчас он имеет самую продолжительную границу в южной части с Сухиничским, самую короткую в западной части с Барятинским районом. На западе граничит и с Мосальским районом, в северной части – с Юхновским, в восточной части с Бабынинским и Козельским.

Общая территория – 123,8 тысяч гектаров, 27,7 тысяч из них – это леса. Основной лесной массив находится на северо-западе района. Это пятая часть всей территории. Мещовский край входит в Мещовско-Козельское ополье. (Ополье – небольшие сухие возвышенности на Русской равнине с плодородной землёй). Район представляет равномерную плоскую возвышенность. Самая высокая часть района сосредоточена на севере и западе окрестностей Серпейска. На основании постановления Правительства Калужской области от 21 августа 1996 года было создано муниципальное образование «Мещовский район». В нём на тот период числились: город Мещовск, 17 сельсоветов, в которые входило 167 населённых пунктов.

## II.2 Общие сведения

Городское поселение «Город Мещовск» (далее – городское поселение) занимает центральное положение внутри территории Мещовского муниципального района Калужской области. Административный центр, г. Мещовск, является административным центром Мещовского муниципального района. Расстояние до областного центра 78 км, до Москвы – 220 км. Городское поселение граничит на западе с сельским поселением «Село Серпейск», на северо-западе с Мосальским муниципальным районом, на севере – с сельским поселением «Село Гаврики», на северо-востоке – с сельским поселением «Поселок Молодежный», на юго-востоке – с сельским поселением «Железнодорожная станция Кудринская», на юге – с Сухиничским муниципальным районом. В состав поселения включено населенных пунктов - 49: Мещовск (город); Баранцево (деревня); Бедрицы (село); Белобородово (деревня); Борисново (деревня); Ганино (деревня); Глинное (деревня); Горное (деревня); Городище (деревня); Горохово (село); Гостье (село); Даниловка (деревня); Дача (село); Деревягино (деревня); Дерягино (деревня); Дорохово (деревня); Думино (деревня); Еропкино (деревня); Заньково (деревня); Збуново (деревня); Зеновка (село); Искра (село); Казаковка (деревня); Карцево (деревня); Коровино (деревня); Космыново (деревня); Ляпино (деревня); Митино (деревня); Михайловка (деревня); Мощинцы (деревня); Нестеровка (деревня); Новоселки (село); Орля (деревня); Петровский (поселок); Покров (село); Растворово (село); Рудники (село); Сенная (деревня); Серебряно (село); Слаутино (деревня); Умиленка (деревня); Фалово (деревня); Холмы (деревня); Хохлово (село); Чавля (деревня); Шалово (деревня); Шеино (деревня); Шушуново (деревня); Шушуновское отделение(село).

Описание границы муниципального образования городского поселение «Город Мещовск» согласно Закону Калужской области от 04.10.2004 N 354-ОЗ

(в ред. Закона Калужской области от  26.04.2022)

Текстовое описание границы муниципального образования

городское поселение "Город Мещовск"

Текстовое описание границы городского поселения "Город Мещовск" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница городского поселения "Город Мещовск" проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в общем восточном направлении через лесной массив на протяжении 900 м, далее в юго-восточном направлении через лесной массив вдоль автодороги Воронино - Шалово на протяжении 4210 м до точки 40;

2) от точки 40 в общем восточном направлении через лесной массив на протяжении 4160 м до точки 98;

3) от точки 98 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 1330 м, в направлении восток - северо-восток через лесной массив на протяжении 1460 м до пересечения границ муниципальных образований "Город Мещовск", "Село Гаврики", "Мосальский район" (узловая точка 142);

4) от узловой точки 142 в общем юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 4380 м, в юго-западном направлении по контуру лесного массива на протяжении 2020 м до узловой точки 188;

5) от узловой точки 188 в общем юго-восточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 1920 м, далее в восточном направлении через лесной массив на протяжении 2740 м до точки 252;

6) от точки 252 в общем юго-восточном направлении по контуру пашни, пересекая ЛЭП на протяжении 1430 м до пересечения с дорогой Мещовск - Малое Алешино, в направлении юг - юго-запад по дороге 550 м, далее в юго-восточном направлении по контуру растительности на протяжении 2920 м до пересечения с руслом р. Туреи (точка 308);

7) от точки 308 в общем южном направлении по контуру лесного массива на протяжении 2200 м до пересечения с дорогой Мещовск - Маракино (точка 382);

8) от точки 382 в северо-восточном направлении по дороге Мещовск - Маракино на протяжении 5220 м до пересечения с р. Большая Нигва в месте пересечения границ муниципальных образований "Город Мещовск", "Село Гаврики", "Поселок Молодежный" (узловая точка 444);

9) от узловой точки 444 в направлении юг - юго-восток по руслу р. Большая Нигва на протяжении 2150 м до слияния с р. Сереной, далее в направлении восток - юго-восток по руслу р. Серены на протяжении 1463 м до точки 809;

10) от точки 809 в общем южном направлении по контуру лесного массива на протяжении 2120 м, далее в направлении восток - юго-восток через лесной массив на протяжении 3117 м до пересечения с дорогой Баранцево - Староселье в точке пересечения границ муниципальных образований "Город Мещовск", "Поселок Молодежный", "Железнодорожная станция Кудринская" (узловая точка 934);

11) от узловой точки 934 в юго-западном направлении вдоль автодороги М-3 "Украина" на протяжении 10680 м до пересечения с границей муниципального образования "Сухиничский район" (узловая точка 1037);

12) от узловой точки 1037 в юго-западном направлении вдоль автодороги М-3 "Украина" на протяжении 2535 м до точки 1052;

13) от точки 1052 в северном направлении через поле на протяжении 1380 м, далее в северо-западном направлении через поле на протяжении 4000 м до пересечения с ЛЭП (точка 1195);

14) от точки 1195 в западном направлении через поле, пересекая дорогу Фролово - Еропкино на протяжении 2015 м, далее 1647 м в юго-западном направлении через поле, далее в направлении запад - северо-запад по контуру растительности на протяжении 2915 м до точки 1285;

15) от точки 1285 в направлении юг - юго-запад по контуру растительности на протяжении 2623 м, далее в юго-западном направлении вдоль пашни 1975 м до точки 1358;

16) от точки 1358 в общем северном направлении вдоль контура лесного массива на протяжении 1520 м до точки 1393;

17) от точки 1393 в направлении запад - северо-запад по контуру пашни на протяжении 4665 м, далее в северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 2180 м до точки 1535;

18) от точки 1535 в северо-восточном направлении через лесной массив 875 м до пересечения с руслом безымянной реки, в направлении север - северо-запад по руслу безымянной реки 545 м, далее в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 470 м, в направлении север - северо-запад по контуру лесного массива 2780 м до пересечения границ муниципальных образований "Город Мещовск", "Село Серпейск", "Сухиничский район" (узловая точка 1677);

19) от узловой точки 1677 в северном направлении вдоль проселочной дороги на протяжении 920 м, далее в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 1160 м, в восточном направлении 1145 м через лесной массив, в юго-восточном направлении через лесной массив 670 м до точки 1750;

20) от точки 1750 в направлении север - северо-восток через лесной массив и поле на протяжении 3060 м до пересечения с проселочной дорогой Маслихово - Сенная, вдоль дороги в направлении север - северо-запад 2560 м до точки 1897;

21) от точки 1897 в западном направлении через лесной массив 1000 м, в направлении север - северо-запад через лесной массив до пересечения с автодорогой Песочня - Мещовск, в западном направлении вдоль дороги 680 м, далее в направлении север - северо-запад через лесной массив вдоль проселочной дороги на протяжении 2770 м до точки 1982;

22) от точки 1982 в направлении восток - северо-восток через лесной массив на протяжении 1323 м, далее в направлении север - северо-запад через поле западнее дер. Умиленки на протяжении 2400 м до точки 2138;

23) от точки 2138 в общем северном направлении по контуру лесного массива 3500 м, далее 185 м в северном направлении, пересекая русло р. Переходни, в направлении запад - северо-запад по контуру лесного массива вдоль р. Переходни на протяжении 900 м, далее в общем северо-западном направлении по контуру лесного массива вдоль русла р. Рессы 3930 м до пересечения с границей муниципального образования "Мосальский район" (точка 2215);

24) от узловой точки 2215 в направлении север - северо-восток через лесной массив вдоль р. Рессы на протяжении 870 м до узловой точки 1.

## II.3 Природные условия

### II.3.1  Климат

Климат городского поселения, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха, ˚С

Таблица 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

Таблица 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Осадки. Среднегодовая сумма осадков за год составляет 654 мм, в том числе за теплый период года – 441 мм, за холодный период года – 213 мм. Суточный максимум – 89 мм. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 130-140 дней, заморозки проявляются во второй половине сентября. Средняя максимальная высота снежного покрова – 30 см. Глубина промерзания суглинистой почвы наибольшая за зиму – 80 см, супесчаной – 150 см.

Ветер. Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом – западное и северо-западное. Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с – это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек). Средняя скорость ветра – 3-4 м/с, в холодный период 3,5-5,0 м/с, в теплый период – 2,5-3,0 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в застройке населенных пунктов.

### II.3.2  Инженерно-геологические условия

Рельеф и геологическое строение. Мещовский район расположен в пределах Угорской низины возникшей в период московского оледенения. В доледниковое время эта территория имела сложный эрозионный рельеф, где сочетались глубоковрезанные хорошо разработанные речные долины и пологохолмистая равнина. Основными доминирующими элементами исторического рельефа были пра-долины Угры и Течи. Долина пра-Угры прослеживается по современной гидрографической сети рек Серпейка, Ресса, Турея, Серена, Ольшанка. В плейстоценовое время рельеф был сильно измельчен ледниковой и водноледниковой аккумуляцией и последующими процессами водной эрозии с образованием аллювиальных отложений. Сочетание унаследованной древней речной сети и новой, возникшей в постмосковское время, создали сложную современную гидрографическую структуру. Особенно это видно по долине реки Рессы, где чередуются прямолинейные участки над пра-долинами и долинами меандры в коренных породах.

Наивысшие точки района в 245 и 242 м приурочены к моренным холмам. Низшие точки местностей приурочены к урезам вод рек. Абсолютный перепад высот в пределах района составляет 117,7 м. Относительные перепады обычно составляют 15-30 м и только в долинах реки Рессы достигнет 40-50 м.

В зависимости от степени расчлененности рельефа, литологического состава коренных и четвертичных образований, глубины залегания грунтовых вод и геологического строения в пределах района выделено 14 типов ландшафтов.

Условия для строительства в пределах района сильно варьирует от простых до сложных. Основным генеративным фактором, влияющем на условия строительства уровень стояния грунтовых вод. Основными грунтами верхней части геологического разреза являются суглинки и реже пески.

Современные физико-геологические процессы проявляются чаще всего в виде различных форм эрозии. В долинах рек, особенно Рессы наблюдается боковой подмыв берегов и склонов речных долин. Боковой подмыв с одновременной донной эрозией вызывает образование небольших оползней и оплывов склонов долин рек и крупных оврагов.

В северной и западной частях района наблюдается значительная заболоченность из-за слабой поверхностной дренированности рельефа и залеганием в верхних частях геологического разреза плотных суглинков.

Историко-культурные ландшафты по условиям строительства простые, но требуют бережного к себе отношения как объекты культурного наследия.

Полезные ископаемые МО «Мещовский район» представлены осадочными горными породами, используемыми в строительстве (пески, глины, известняки). Из более поздних отложений имеется торф, используемый для сельскохозяйственных целей. Все разведанные месторождения полезных ископаемых района приурочены к отложениям четвертичной системы. С покровными суглинками связаны месторождения легкоплавкого сырья. К аллювиально-водноледниковым образованиям приурочены месторождения песчано-гравийного материала и песков. С болотами связаны месторождения торфа и сапропеля.

Подземные воды изучены крайне неравномерно. Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения.

Подземные воды являются наиболее предпочтительным источником питьевого водоснабжения. По данным комитета природных ресурсов по Калужской области, по состоянию на 1 января 2002г. на территории Калужской области разведаны 36 месторождений пресных подземных вод на 56 участках с величиной утвержденных эксплуатационных запасов в количестве 1108 тыс. м3/сут.

Благоприятные климатические условия, характеризующиеся преобладанием осадков над испарением, сильное дренирующее воздействие современных и древне-четвертичной долин, способствует интенсивному водообмену и образованию мощной, до 100 метров, зоны пресных вод.

Сочетание сильной дренированности территории с многослойностью геологического разреза, характеризующегося чередованием проницаемых и слабопроницаемых отложений, создает своеобразные условия этажного строения водоносных горизонтов и комплексов, залегающих выше вреза гидрографической сети. Разгружаются они родниками или посредством переливов подземных вод. Переливы происходят на склонах как современных, так и древних долин.

Сложное геологическое строение района обусловило и определенную пестроту в использовании водоносных горизонтов. В хозяйственно-питьевом снабжении населенных пунктов и промышленных предприятий используется вода пяти водоносных горизонтов: заволжкого, упинского, тульского, окского и четвертичного. Общие ресурсы подземных вод по отдельным артезианским скважинам оценить невозможно и они характеризуют водоносный горизонт в данном конкретном месте. Дебит эксплуатационных скважин сильно зависит от правильного ее обустройства.

Четвертичный водоносный горизонт приурочен к песчаным и песчано-гравийным слоям времен таяния московского ледника и используется там где другие водоносные горизонты либо отсутствуют либо имеет воду не отвечающую требованиям ГОСТов. Содержание железа в этих водах изменяется от 0,25 млг/л до 2,85 млг/л. Вода мягкая и умеренно жесткая с показателями жесткости от 2,3 млг.экв./л до 4,16 млг.экв./л.

Окский водоносный горизонт связан с трещиноватыми известняками окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с удельным дебитом от 0,5 м3/ч до 26,0 м3/ч. Содержание железа в воде меняется от 0,1 млг/л до 5,29 млг/л. Жесткость вод по отдельным скважинам сильно варьирует от 2,04 млг.экв./л до 8,92 млг.экв./л.

Тульский водоносный горизонт приурочен к песчаным слоям одноименного горизонта нижнего карбона. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие с высоким содержанием железа и изменчивым дебитом от 0,04 м3/ч до 6,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт развит в известняках одноименного горизонта, расположен практически по всей территории района. Воды от умеренно до очень жестких с показателями общей жесткости от 4,7 млг.экв./л до 15,2 млг.экв./л. Содержание железа колеблится от 0,4 млг./л до 3,84 млг./л.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минирализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатными загипсованными породами. Воды сульфатно-гидрокарбонатно кальциевые с примесью магния и хлора, общая жесткость варьирует от 10,0 млг.экв./л до 39,0 млг.экв./л. Содержание железа изменяется от 0,29 млг/л до 0,99 млг/л. Удельный дебит скважит зависит от степени трещеноватости известняков и меняется по отдельным скважинам от 0,035 м3/ч до 12,0 м3/ч.

Все водоносные горизонты напорные. Для всех вод Калужского региона характерно повышенное содержание железа в воде за счет его фильтрации из вышележащих пород и поэтому при создании водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наибольшее значение для водоснабжения района имеют Окский и Упинский горизонты. Заволжский водоносный горизонт из-за высокого содержания солей малопригоден для хозпитьевого водоснабжения.

Качественный состав подземных вод основных эксплуатируемых водоносных горизонтов по территории Калужской области охарактеризован как по фондовым материалам, так и по накопленной информации при ведении мониторинга ГМСН.

В процессе обследования водозаборов отмечаются характерные в целом по Калужской области нарушения:

- безлицензионное пользование недрами;

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах;

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин (устья неэксплуатирующихся скважин открыты);

- отсутствие зоны санитарной охраны 1 пояса (строгого режима);

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры (водомерных счетчиков, уровнемеров), а также условий измерения уровней воды в скважинах (пьезометров, либо отверстий в опорных плитах);

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод – это одна из наиболее актуальных проблем и недостаточно решенных в системе организации водопользования.

Почвы.  Территория Калужской области размещается на границе лесной и лесостепной зон, что  определяет разнообразие её почвенного покрова. Наиболее распространёнными почвами в области являются дерново-подзолистые почвы, которые характеризуются невысоким плодородием.  В центральной части области, а также  на востоке под лесами и в местах, где в прошлом произрастали широколиственные леса на лёссовидных карбонатных суглинках образовались серые и светло-серые почвы с примесью подзолистых разновидностей среднесуглинистого механического состава. Серые лесные почвы обладают преимущественно хорошими физическими свойствами и при внесении удобрений и известковании дают высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Земли с наиболее высоким естественным плодородием приурочены к центральной части области.

За последние 10 лет площадь переувлажненных земель в области увеличилась на 32 %, заболоченных - на 11 %, в т.ч. слабо-заболоченных - на 25 %, средне-заболоченных - на 60 %, сильно-заболоченных - более чем в пять раз. Более 50 % площади пашни имеют повышенную кислотность и крайне низкое содержание в почве азота, фосфора, калия.

### II.3.3 Природные ресурсы

Водные объекты

Тип питания рек Калужской области – преимущественно снеговой, с участием дождевого  подземного стока. В соответствии с этим, распределения стока в течение года крайне неравномерно: во время весеннего половодья на реках проходит от 60 % до 90 % годового стока. В это время питание рек – исключительно подземное. Поэтому, с точки зрения использования поверхностных водных объектов, лимитирующий период представляют собой зима и лето.

Несмотря на достаточную в целом обеспеченность области поверхностными водными ресурсами, вследствие крайне неравномерного распределения речного стока в течение года, увеличение в перспективе прямого использования стока без его истощения можно связывать только с рядами, минимальные меженные расходы которых превышают 1 м3/с. Остальные реки области можно использовать для забора воды только при условии строительства прудов и водохранилищ, аккумулирующих сток весеннего половодья.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Ока.

Гидрографическая сеть территории города Мещовск представлена реками            Турея, Фетивишка, Серебрянка, каскадом прудов, водохранилищем. Общая площадь под водой составляет 23 га.

Основным источником питания рек являются талые снеговые воды, составляющие 54% годового стока, на долю подземного питания приходится 36,6%,  9,4%  речного стока, который формируется за счет дождевых вод.

Сток реки Турея зарегулирован плотиной, в связи с чем интенсивность половодья значительно снизилась.

Турея - река в Мещовском районе Калужской области России. Устье реки находится в 4,1 км по правому берегу  реки Большой Нигвы. Длина - 21 км, площадь водосборного бассейна - 85 км². Русло ее извилистое, изобилует излучинами, старицами. Ширина реки изменяется от  одного до десяти метров. Дно илистое. Скорость течения изменяется от 0,4 до 0,5 м/сек.

Половодье начинается в конце марта - начале апреля и продолжается до середины мая. В течение 10-15 дней уровень воды в реках поднимается на 2-5 метров, достигая своего максимума во второй половине апреля. Спад уровня воды продолжается до середины июня. Летняя межень устанавливается к концу мая – началу июня. Она имеет устойчивый характер, изредка нарушаемый кратковременными дождевыми паводками.

Характерная особенность реки – сильная извилистность и даже резкое изменение общего направления течения. Речная долина, как правило, имеет затопляемые пойменные террасы. Скорость течения реки не превышает 0,4 – 0,5 м/сек и только на перекатах и быстринах достигает 0,8 – 1 м/сек. Река имеет многочисленные притоки.

Кроме рек на территории города расположены пруды.

Гидрометрического поста на всем протяжении реки нет и специальных наблюдений за режимом реки не проводилось.

Серена. Устье реки находится в 35 км по левому берегу реки Жиздры. Длина реки составляет 108 км, площадь водосборного бассейна - 1130 км². Берёт начало близ д. Покров Мещовского района, протекает по территории Мещовского ополья.

Притоки (км от устья)

- 26 км: река Сажня (лв)

- 53 км: река Перемера (лв)

- 64 км: река Клютома (лв)

- 78 км: река Большая Нигва (Нигва) (лв)

- 90 км: река Локнава (пр)

Локнава (Локнова). Устье реки находится в 90 км по правому берегу реки Серены. Длина реки составляет 26 км, площадь водосборного бассейна - 174 км². Ольшанка- устье реки находится в 36 км по правому берегу реки Теча. Длина реки составляет 12 км. На реке Турея длина - 21 км, площадь водосборного бассейна - 85 км², расположен город Мещовск.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Важной особенностью является большое количество искусственных водоемов – прудов. Большинство из них создано в верховьях малых рек, долинах небольших ручьев, балках и лощинах. Средний размер прудов около 1 га.

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на многих участках построены дамбы, имеется много прудов. Болотами занято 20 % территории района. Некоторые болота используются для добычи торфа.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, имеют рыбохозяйственное значение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды используются для орошения и рыборазведения.

## II.4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития городского поселения выполнен с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории поселения отнесены:

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- береговая полоса;

- охранные зоны объектов электроэнергетики;

- охранные зоны трубопроводов;

- охранные зоны линий и сооружений связи

- охранные зоны;

- санитарно-защитные зоны;

- придорожная полоса;

- - охранная зона памятников природы регионального значения «Усадьба «Шалово» (размер охранной зоны 50 метров); «Мещовский городской парк» (размер охранной зоны 50 метров); «Группа дубов «Три богатыря» (размер охранной зоны 50 метров); «Кедровые насаждения» (размер охранной зоны 50 метров).

- территории объектов культурного наследия, зоны охраны, защитные зоны ОКН.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на картах «Карта границ зон с особыми условиями использования территории поселения»; «Карта особо охраняемых природных территорий регионального значения; территорий объектов культурного наследия».

### II.4.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии  Калужской области Управления регулирования деятельности в сфере природопользования письмо от 28.12.2024 №13488-24 расположены следующие особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) регионального значения - памятники природы:

- «Усадьба «Шалово» (местоположение - Калужская область, Мещовский район, дер. Шалово и с. Зеновка; площадь OOIIT - 167023 кв. м; размер охранной зоны - 50 м; правоустанавливающие документы - решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных  депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012   № 185); постановление Правительства Калужской области от 20.07.2018 № 433 «О реорганизации особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Усадьба «Шалово» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 01.08.2019 № 484)) (сведения о границах OOПT внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), реестровый номер 40:15-6.153);

- «Мещовский   городской   парк»  (местоположение	Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск; площадь OOПT - 45000 кв. м; размер охранной зоны - 50 м; правоустанавливающие документы - решение исполнительного комитета               Калужского областного Совета народных депутатов от 22.07.1991 № 279 «Об объявлении объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановление Правительства Калужской области от 24.07.2019 № 465 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы   «Мещовский   городской   парк» (сведения о границах OOПT   внесены в ЕГРН, реестровый номер 40:15-6.149);

- «Группа дубов «Три богатыря» (местоположение - Калужская область, Мещовский район, с. Растворово; площадь OOПT - 235,71 кв. м; размер охранной зоны- 50 м; правоустанавливающие документы - решение исполнительного комитета             Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1991 №189 «Об объявление объектов памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185)); постановление Правительства Калужской области от 07.07.2017 № 396 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Группа дубов «Три богатыря› (в ред. постановления Правительства Калужской области от 21.07.2020 № 557)) (сведения   о границах   OOПT  и ее охранной зоны внесены в ЕГРН; реестровые номера 40:15-6.98 и 40:15-6.105);

- «Кедровые насаждения» (местоположение	Калужская область, Мещовский район, вблизи г. Мещовска; площадь OOПT - 25000 кв. м; размер охранной зоны - 50 м; правоустанавливающие документы - решение исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 26.04.1990 № 164 «Об объявлении пригородных лесов г. Калуги и г. Мещовска памятниками природы регионального значения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.04.2012 № 185), постановления Правительства Калужской области от 28.11.2016 № 639 «Об особо охраняемой природной территории регионального значения - памятнике природы «Кедровые насаждения» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 03.07.2020 № 513) сведения   о границах   OOПT  и ее охранной зоны внесены в ЕГРН; реестровые номера 40:15-6.140 и 40:15-6.141).

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Правовой статус ООПТ регионального значения планируется придать природному комплексу «Ландшафт реки Серена».

В перспективе необходимо предусмотреть: формирование территорий для               изменения функционального зонирования  для ООПТ регионального значения «Усадьба «Шалово» (в границах земель населенных пунктов), «Мещовский городской парк» и «Группа дубов «Три богатыря»; предусмотреть формирование земельных участков в границах указанных ООПТ регионального значения и перевод их в земли особо охраняемых территорий и объектов в установленном законодательством порядке.

### II.4.2 Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов, и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными Водным Кодексом РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы                 водных объектов

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Серена | 108 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р. Турея | 21 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | р. Ольшанка | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 4. | р. Локнава | 26 | 100 | 50 | 20 |
| 6. | р. Колодеза | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 7. | р. Переходня | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 8. | р. Серебрянка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 9. | р. Ситенка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 10. | реки и ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

### II.4.3 Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

На территории городского поселения располагаются объекты культурного наследия, представленные в таблице № 5.

Перечень объектов культурного наследия,                                                        расположенных на территории городского поселения «Город Мещовск»,                  а также границы территорий, зоны охраны и защитные зоны

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Адрес (местонахождение объекта культурного наследия) | Реквизиты приказа об утверждении границ территорий ОКН | Зоны охраны |  | Зоны охраны (зашитые зоны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное значение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Собор Благовещения с колокольней,1832 г. | Мещовский район г. Мещовск, проспект Революции, д.36, 36 стр. 2 | Приказ управления №310 от 16.10.2019 | *Зоны охраны утверждены Решением №871 от 25.12.1974 |  |  |
| 2 | Собор Благовещения 1832 г. | Мещовский район г. Мещовск, проспект Революции, д.36 | Приказ управления №311 от 16.10.2019 |  |  |  |
| 3 | Колокольня Собора Благовещения 1832 г. | Мещовский район г. Мещовск, проспект Революции, д. 36 стр. 2 | Приказ управления №312 от 16.10.2019 |  |  |  |
| 4 | Церковь Благовещения с колокольней, XVII в. | Мещовский район г. Мещовск, ул. Энгельса, 4 | Приказ управления №337 от 28.10.2019 | *Зоны охраны утверждены Решением №871 от 25.12.1974 |  |  |
| 5 | Собор Георгиевского монастыря, 1691 г. | Мещовский район с. Искра | Приказ управления №264 от 17.09.2019 | *Зоны охраны утверждены Решением №871 от 25.12.1974 |  |  |
| 6 | Церковь Рождества Богородицы, 1745г. | Мещовский район с. Гостье |  | *Зоны охраны утверждены Решением № 871 от 25.12.1974 |  |  |
| 7 | Две башни ограды Георгиевского монастыря, XVII в. | Мещовский район с. Искра ул. Монастырская | Приказ управления №280 от 25.09.2019 |  |  |  |
| 8 | Городище «Мещовское» | Мещовский район г. Мещовск |  |  |  |  |
| Региональное значение |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дом Виноградова (деревянный) XIX в. | Мещовский район г. Мещовск |  | *Зоны охраны утверждены Решением № 871 от 25.12.1974 |  |  |
| 10 | Церковь Успения, 1705 г. | Мещовский район село Серебряно | Приказ управления № 363 от 30.10.2019 | *Зоны охраны утверждены Решением № 871 от 25.12.1974 |  |  |
| 11 | Церковь Троицкая, ансамбль усадьбы, кон. XVIII - нач.Х1Х вв., 1806 г | Мещовский район село Шалово | Приказ управления № 361 от 30.10.2019 |  |  |  |
| 12 | «Георгиевский монастырь и его окрестности - родина двух цариц», нач. XVII в.- Х1Х в. | Мещовский район г. Мещовск, ул. Монастырская, д.1 | Приказ управления № 398 от 28.11.2019 |  |  |  |
| 13 | «Здание присутственных мест», 1-я четверть Х1Х в. | Мещовский район г. Мещовск, проспект Революции, д.47 | Приказ управления № 362 от 15.12.2020 |  |  | Приказ управления от 06.07.2021 №117 (Реестровый номер: 40:15-6.266) |
| 14 | «Ремесленная школа», 1828 г., кон. Х1Х в., нач. ХХв. | Мещовский район г. Мещовск, проспект Революции, д.27 | Приказ управления № 363 от 15.12.2020 |  |  | Приказ управления от 06.07.2021 №116 (Реестровый номер 40:15-6.267) |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила | г. Мещовск, рядом с городским кладбищем | №76 |  |  |  |
| 2 | Братская могила | д. Зеновка | №76 |  |  |  |
| 3 | Здание Мещовского училища, в котором в 1896 г. работал лингвист В.И. Чернышев | г. Мещовск, ул. Чернышевского, д 26 | №76 |  |  |  |
| 4 | Родина и место захоронения писателя и общественного деятеля А.П. Степанова | д. Зеновка | №76 |  |  |  |
| 5 | Церковь Благовещенская,1729г | с. Хохлово | №76 |  |  |  |
| 6 | Церковь Спасская, 1811г. | с. Рудники | №76 |  |  |  |
| 7 | Городская усадьба (2 объекта), нач. ХГХ в. | г. Мещовск, ул. Чернышевского, 19 | №76 |  |  |  |
| 8 | Комплекс зданий церковноприходского училища (4 объекта) XIX в. | г. Мещовск. ул. Луначарского, 9 | №76 |  |  |  |
| 9 | Комплекс зданий центральной площади | г. Мещовск, пр. Революции, 34, 36, 38 | №76 |  |  |  |
| 10 | Церковь Преображенская кладбищенская, 1876г | г. Мещовск, ул. Мира, 51 | №76 |  |  |  |
| 11 | Здание казначейства, 1912 г. | г. Мещовск, ул. Мира,23 | №2-с |  |  |  |
| 12 | Флигель ансамбля собора Благовещения , XIX в. | г. Мещовск, пр. Революции, 34 | №2-с |  |  |  |
| 13 | Курганный могильник I, Х-ХШ вв. | д. Белобородово в 0,5 км к северо- западу от деревни, около дороги г. Мещовск - ст. Кудринская | №76 |  |  |  |
| 14 | Одиночный курган П тыс. н.э. | д. Белобородово, в 0,5 км к северо- востоку, 0,1 км к югу от шоссе Мещовск- ст. Кудринская | №76 |  |  |  |
| 15 | Одиночный курган, III | д. Белобородово, в 1 км к ЮЗ от деревни, у дороги на д. Рудниково | №76 |  |  |  |
| 16 | Одиночный курган, кон. I тыс. н.э | д. Городище, в 0,2 км к северу, среди пахотного поля, недалеко от проселочной дороги в д. Белобородово | №76 |  |  |  |
| 17 | Городище, XI-XIII вв. | Восточная окраина д. Городище | №76 |  |  |  |
| 18 | Курган | д. Коровино, в 0,5 км к северо-востоку от деревни, среди пахотного поля | №76 |  |  |  |
| 19 | Селище, 2 четв. I тыс. н.э., XIII-XV вв. | д. Митино | №76 |  |  |  |
| 20 | Курганный могильник | с. Хохлово, в 1км к юго-западу | №76 |  |  |  |
| 21 | Селище 1, XIV-XVII вв. | д. Еропкино, 0,35 км к востоку от деревни | Археологическая карта России. Нигматуллин, Прошкин. 2001.С. 59-60, Архив Института археологии № 21385. Л. 5,6 |  |  |  |
| 22 | Селище 2, XIV-XVII вв. | д. Еропкино, 0,15 км к юго-востоку от деревни | Археологическая карта России. Нигматуллин, 2001. С. 59-60, Архив Института археологии № 21385. |  |  |  |
| 23 | Селище 1, XIV-XVII вв. | д. Дорохово, в 0,25 км к западу от деревни | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН:№11003. Л. 41 |  |  |  |
| 24 | Селище 2, XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | д. Дорохово, в 0,8 км к западу от деревни | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН:№11003. Л. 41 |  |  |  |
| 25 | Селище, 2 четв I тыс. н.э., XIII - XV вв. | д. Серебряно | №76 |  |  |  |
| 26 | Селище, XI-XIII вв. | с. Покров, в 1 км к востоку от села, 1,3 км к 3 от д. Дорохово | Археологическая карта России. Архив Института археологии РАН: №1100. Л.41,42 |  |  |  |
| 27 | Селище Новосельские дворики вторая половина XIX-начало XXвв. | около д. Збуново | Приказ управления № 151 от 18.08.2021 г. |  |  |  |

№ 76 - решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 г. № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану»

№ 2-с-приказ научно-производственного центра по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры от 18 января 1994 г. № 2-с «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры».

* В соответствии с решением исполнительного  комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12. 1974 г. №871 «Об утверждении проектов охранных зон и зон регулирования застройки по памятникам области» на территории МО ГП «Город Мещовск» утверждены зоны охраны следующих объектов:

- Собор Благовещения с колокольней, 1832 г., г. Мещовск. Ул. Революции,36, объект культурного наследия федерального значения;

- Церковь Благовещения с колокольней, XVII в., г. Мещовск, ул. Энгельса,4, объект культурного наследия федерального значения;

- Собор Георгиевского монастыря, 1691 г., с. Искра, объект культурного наследия федерального значения;

- Церковь Рождества Богородицы, 1745 г., с. Гостье, объект культурного наследия федерального значения;

- Дом Виноградова (деревянный),XIXв., г. Мещовск, ул. Большая Советская, 6, объект культурного наследия регионального значения;

- Церковь Успения, 1705 г., с. Серебряно, объект культурного наследия регионального значения.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Размещение объектов строительства в границах городского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположенных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В соответствии Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации определены защитные зоны для объектов культурного наследия, включенных в реестр, в отношении которых не установлены зоны охраны. В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, прилегающие к объектам культурного наследия  включенным в реестр.

В границах защитных зон в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещается строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади)за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

Границы территорий объектов культурного наследия и защитных зон сведения, о границах которых утверждены и внесены в единые реестр государственной регистрации недвижимости

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Границы территорий объектов культурного наследия |  |  |  |
| 1 | Территория объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Мещовское», XII–XIII вв.(Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск) | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-8.1 |
| 2 | Территория объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Благовещения с колокольней», XVII в., расположенного по адресу: Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, ул. Энгельса, д. 4 | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-8.4 |
| 3 | Территория объекта культурного наследия федерального значения «Собор Георгиевского монастыря», 1691 г.(Калужская область, Мещовский район, с. Искра, ул. Монастырская) | Калужская область, Мещовский район, с. Искра | 40:15-8.7 |
| 4 | Территория объекта культурного наследия федерального значения «Собор Благовещения с колокольней», 1832 г., расположенного по адресу: Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, проспект Революции, д. 36, 36 стр. 2 | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-8.8 |
| 5 | Территория объекта культурного наследия федерального значения «Две башни ограды Георгиевского монастыря», XVII в.(Калужская область, Мещовский район, с. Искра, ул. Монастырская) | Калужская область, Мещовский район, с. Искра | 40:15-8.10 |
| 6 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Троицкая, Ансамбль усадьбы, кон. XVIII – нач. XIX вв., 1806 г.», расположенного по адресу: Калужская область, Мещовский район, с. Зеновка, ул. А.П. Степанова, д. 1 | Калужская область, Мещовский район, с. Зеновка | 40:15-8.9 |
| 7 | Территория объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Успения», 1705 г., расположенного по адресу: Калужская область, Мещовский район, село Серебряно, ул. Центральная, д.4 | Калужская область, Мещовский район, с. Серебряно | 40:15-8.113 |
| 8 | Территория объекта культурного наследия федерального значения «Колокольня Собора Благовещения», 1832 г., расположенного по адресу: Калужская область, г. Мещовск, проспект Революции, д. 36, стр. 2 | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-8.115 |
| 9 | Территория объекта культурного наследия в качестве достопримечательного места регионального значения "Георгиевский монастырь и его окрестности – родина двух цариц", нач. XVII в.-XIX в. (Калужская область, г. Мещовск, ул. Монастырская, д.1) | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-8.116 |
| 10 | Территория объекта культурного наследия регионального значения "Ремесленная школа", 1828 г., кон. XIX в., нач. XX в. (Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д. 27) | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-8.117 |
| 11 | Территория выявленного ОКН регион. знач. «Здание Присутственных мест», 1-я четверть XIX в. по адресу: Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д. 47 |  | 40:15-8.118 |
| Защитные зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
| 1 | Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения "Здание Присутственных мест", 1-я четверть XIX в. (Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, д. 47) | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-6.266 |
| 2 | Защитная зона объекта культурного наследия регионального значения "Ремесленная школа", 1828 г., кон. XIX в., нач. XX в. (Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д. 27) | Калужская область, Мещовский район, г. Мещовск | 40:15-6.267 |

### II.4.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а также действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные предприятия, дымовые печи. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории городского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние поверхностных и подземных вод;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах городского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице:

Таблица 7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории городского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Состояние поверхностных и подземных вод

Гидрологическая структура территории поселения принадлежит бассейну реки Оки. По территории городского поселения протекают реки Турея, Серена, Серебрянка, Колодеза, Ольшанка  и др.

Мониторинг поверхностных водных объектов на территории городского поселения осуществляют в пределах компетенции ГУ «Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Управление Роспотребнадзора по Калужской области, отдел водных ресурсов по Калужской области Московско-Окского бассейнового водного управления, Калужский филиал ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО», ООО «Калужский областной водоканал», организации и предприятия Калужской области.

Основными загрязняющими веществами в воде поверхностных водных объектов являются: нитритный, нитратный и аммонийный азот, ХПК, БПК5, тяжелые металлы (железо и медь). Высокая концентрация нитритного, нитратного и аммонийного азота в воде поверхностных водных объектов связана с высокой степенью морального и физического износа очистных сооружений.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Подземные воды, используемые для водоснабжения населения, по основным показателям соответствуют нормативам качества питьевой воды, за исключением содержания железа. Устойчивого техногенного загрязнения по основным эксплуатируемым водоносным комплексам установлено не было.

Состояние почвенного покрова

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», территория городского поселения относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их использованию:

Таблица 8

| Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- |
| Содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | Использование под любые культуры | Снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и т.п.) |

Объектами, влияющими на состояние почвенного покрова на территории городского поселения, являются кладбища, производственные объекты и организации.

Все кладбища расположенные  на территории поселения имеют площадь менее 10 га. Общая площадь кладбищ 25,4 га. Правила содержания мест захоронения на территории городского поселения «Город Мещовск» утверждены решением Городской Думы № 20 от 20.06.2018.

По данным Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области (письмо №7086-24 от 12.12.2024 г.) на территории ГП «Город Мещовск» Мещовского района Калужской области располагается законсервированный скотомогильник:

- в районе д. Белобородово, дата ввода в эксплуатацию 2003, дата последнего захоронения 2007, К№ з/у 40:15:190101:51, заполненный объем скотомогильника неизвестен. Скотомогильник внесен в «Реестр мест уничтожения и утилизации биологических отходов, расположенных на территории Калужской области, включая скотомогильники и биотермические ямы», утвержденный приказом комитета ветеринарии от 28.08.2020 №349 (в редакции от 29.12.2021 № 961) и который подлежит в дальнейшем ликвидации.

На территории Мещовского района Калужской области зарегистрированные в установленном порядке сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

В 1946 году в г. Мещовск были зарегистрированы случаи заболевания животных сибирской язвой. Места захоронения животных не известны.  В случае ведения земляных работ на территории Мещовского района Калужской области и обнаружения останков животных  (неорганизованные захоронения)   необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории городского поселения соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и мусора с территории городского поселения, а также очистка территории населенных пунктов относится к вопросам местного значения.

Санитарная очистка территории населенных пунктов городского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния твердых коммунальных отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) с территории городского поселения в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам. Вывоз ТКО осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО, отходы направляются на сортировку и дальнейшее захоронение в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Калужской области.

Обращение с иными видами отходов осуществляется операторами, имеющими соответствующие лицензии на данный вид деятельности.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №3 «Об утверждении санитарных правили норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» осуществлять сбор ТКО:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 °С и ежедневно при температуре выше +5 °С;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Места накопления ТКО

на территории городского поселения «Город Мещовск»

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Дегтярева, вблизи д.17 – 5

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Кондруцкого, вблизи дома 21- 3

Мещовский район, г. Мещовск, пер .9 мая - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Мишина, вблизи дома 1 – 4

Мещовский район г. Мещовск, ул. Декабристов , вблизи дома 2к - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Дегтярева, вблизи д.25 – 4

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Володарского, вблизи дома 4 - 2

Мещовский район, г. Мешовск, ул. Юбилейная, вблизи дома 2 – 4

Мещовский район, г. Мещовск, П.Хлюстина, вблизи дома 27 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. П.Хлюстина, вблизи дома 10 – 6

Мещовский район, г. Мещовск, ул. П. Хлюстина, вблизи дома 2 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Юбилейная, вблизи дома 23 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Кирова, вблизи дома 27 – 6

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Кирова, вблизи дома 16 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Комсомольская, дом 7 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Октябрьская, вблизи дома 50 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Володарского,дом 30 – 4

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Октябрьская, вблизи дома 30 - 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Освободителей, вблизи дома 22 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мира, вблизи дома 51 - 4

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Декабристов, вблизи дома 6 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, Пл. К. Маркса ,вблизи дома 3 - 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Первомайская, вблизи дома 1 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Энгельса, вблизи дома 9 – 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Л. Толстого, вблизи дома 2 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Л. Толстого, вблизи дома 22 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Качурина, вблизи дома 3 – 3

Мещовский район, г. Мещовск,  Пр. Революции, вблизи дома 82 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Интернациональная, вблизи дома 7 – 3

Мещовский район, с. Искра ул. Пригородная, вблизи дома 18 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, пр. Революции, вблизи дома 95 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Качурина, вблизи дома, 32 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Энгельса, вблизи  дома 1 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Чернышевского, вблизи дома 5 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, П. Хлюстина , вблизи дома 17 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Чернышевского , вблизи дома 51 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, Чернышевского, вблизи дома 23 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Урицкого , вблизи дома 6 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул.Герцена , вблизи дома 31 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Ленина, вблизи дома 17 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Ленина, вблизи дома 50 - 2

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Пушкина, вблизи дома 1 – 5

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Красноармейская, вблизи дома 1 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, Ул. 9 мая  «ООО Гравий» - 0

Мещовский район, д. Нестеровка, ул. Центральная, вблизи дома 1 -  5

Мещовский район, с. Серебряно, ул. Центральная, д. 16 - 4

Мещовский район, с. Серебряно, ул. Центральная, вблизи дома 27 - 3

Мещовский район, д. Коровино ул. Новая, вблизи дома 5 - 3

Мещовский район, д. Баранцево, ул. Новая, вблизи дома 2 - 3

Мещовский район, д. Баранцево, ул. Полевая, вблизи дома 2 - 4

Мещовский район, д. Карцево, ул. Садовая, вблизи дома 1 - 2

Мещовский район, д. Карцево, ул. Поселковая, вблизи дома 11 - 4

Мещовский район, с. Покров, ул. Заречная, вблизи дома 12 - 3

Мещовский район, с. Покров, ул. Заречная, вблизи дома 40 - 2

Мещовский район, с. Покров, ул. Центральная, вблизи дома 19 - 3

Мещовский район, с. Покров, ул. Новая, вблизи дома 7 - 2

Мещовский район г. Мещовск, ул. Дегтярева, д.23 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мишина, д.2 – 3

Мещовский район, г. Мещовск, ул. Мишина, д.6 – 3

Мещовский район, с. Серебряно, ул. Центральная, вблизи дома 5 – 1

Мещовский район, д. Баранцево, ул. Ключевая, вблизи дома 16 - 2

Мещовский район, с. Горохово, ул. Центральная, д. 20 – 2

Мещовский район, с. Горохово, ул. Центральная, д. 10 – 2

Мещовский район, д. Казаковка, ул. Молодежная, д 11 – 3

Мещовский район, д. Слаутино, ул. Московская, д. 25-2

Мещовский район, д. Слаутино, ул. Московская, д. 13-2

Мещовский район, с. Искра, ул. Пригородная, 18 – 2

Мещовский район, д. Збуново, ул. Болотная, д. 6- 2

Мещовский район, д. Чавля, на въезде в деревню – 2

Мещовский район, с. Рудники, вблизи газопровода – 2

Мещовский район, д. Деревягино, вблизи ул. Юбилейная, д. 10 – 2

Мещовский район, с. Шушуновское отделение, ул. Садовая, вблизи д. 11-2

Мещовский район, д. Шушуново, ул. Молодежная, вблизи д. 4 – 2

Мещовский район, д. Шалово, вблизи ул. Родниковая – 2

Мещовский район, с. Растворово, ул. Садовая, д. 8 – 2

Мещовский район, д. Михайловка, ул. Лесная, д. 5 -2

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на пять классов, каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон:

Таблица 9

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300–500 |
| III | 300–100 |
| IV | 100–50 |
| V | 50 |

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Производственные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории городского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Для автодорог и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. (В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 и СНиП 2.07.01-89, а также по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Выделяется три границы зон санитарной охраны источника водоснабжения. I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории городского поселения формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – лесов внутри населенных пунктов и лесов государственного лесного фонда, искусственно созданных лесополос и лесопарков, гидрографических объектов, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения природно-территориальных комплексов.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории городского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- изменение состава поверхностных и грунтовых вод;

- нарушение геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв;

- характер изменений состава приземных слоев воздуха за счет увеличения выбросов в атмосферу.

Экологическая ситуация на территории городского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный и несистемный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.4.5 Охранные коридоры коммуникаций

Охранная зона инженерных коммуникаций и сооружений – это часть территории вдоль или вокруг подземных инженерных коммуникаций, на которой действуют ограничения на осуществление деятельности без согласования с владельцем сооружений и контролирующими органами.

Цели создания охранных зон:

- обеспечение безопасности собственников смежных землепользований и создание условий для эксплуатации сооружений;

- защита объектов капитального строительства, природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения и разрушения в результате хозяйственной и иной деятельности.

Земельные участки, входящие в состав охранных зон, не изымаются у собственников, но в границах этих зон вводится особый режим использования, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, несовместимые с целями установления охранных зон.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 10

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий

## II.5 Социально-экономическая характеристика городского поселения

### II.5.1 Население

Постоянное население муниципального образования ГП «Город Мещовск» по состоянию на 01.01.2024 год составляет 5796 человек.

Динамика численности населения

Таблица 11

| Годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | - | 6162 | 6053 | 6144 | 6185 | 5874 |
| Разница к предыдущему году | - | - | -109 | +91 | +41 | -311 |
| Годы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Население, чел. | 5811 | 5678 | 5714 | 5869 | 5803 | 5796 |
| Разница к предыдущему году | -63 | -133 | +36 | +155 | -66 | -7 |

За десятилетний период численность населения городского поселения уменьшилась на 366 человек. Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение населения. В поселении в течение последних лет естественное движение населения характеризуется отрицательными значениями. Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью, однако его недостаточно для восполнения естественной убыли.

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.

Генеральным планом принимается стабилизационный вариант перспективной численности населения, предполагающий небольшой прирост населения:

Таблица 12

| ### Современное состояние | ### 5796 |
| --- | --- |
| ### Первая очередь 2035 г. | ### 6000 |
| ### Расчетный срок 2045 г. | ### 6300 |

### II.5.2 Экономическая база

Главным полюсом экономического роста  Мещовского района является центр Мещовского района - город Мещовск, в котором сосредоточены  67%  всех промышленных предприятий района.

Перечень промышленных и сельскохозяйственных предприятий

на территории  МО ГП «Город Мещовск»

(по данным администрации на 2024 г.)

Таблица 13

| № п/п |  | Наименование | Вид деятельности | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия |  |  |  |  |
| 1 |  | ООО «Мещовсктехремонт» | Резка, обработка и отделка камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия | г. Мещовск, ул. Дегтярева, 7 |
| 2 |  | ООО «Сигма» | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | г. Мещовск, ул. Дегтярёва, 4 |
| 3 |  | ООО «Мещовский Дорожник» | Строительство автомобильных дорог и магистралей | г. Мещовск, ул 9 Мая, д 1 |
|  |  | ООО «Гравий» | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |  |
| 4 |  | ООО «Юниан» | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | г. Мещовск, ул. Л.Толстого, 40 |
| 5 |  | ООО «Преображение» | Деятельность по упаковыванию товаров | город Мещовск, ул Л.Толстого, д. 10 |
| 6 |  | МУП «Мещовские Тепловые Сети» | Обеспечение работоспособности котельных | г. Мещовск, ул. Петра Хлюстина, д.1 |
| 7 |  | ООО «Панда» | Сбор неопасных отходов | город Мещовск, ул. Качурина, д. 23, кв. 4 |
| 8 |  | ООО «Калужский Областной Водоканал» | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | город Мещовск, ул. Юбилейная, д. 4 |
| 9 |  | ООО «АЛБИ» | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | г. Мещовск, ул. Дегтярева, д. 11, стр. 2 |
| Сельскохозяйственные предприятия |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Дружба» |  | ГП «Город Мещовск» дер. Карцево, ул. Колхозная, 5 |  |
| 2 | Колхоз «Хохловский» |  | ГП «Город Мещовск» с. Хохлово |  |
| 3 | КФХ «ИП Пономаренко» |  | ГП «Город Мещовск» с. Гостье |  |
| 4 | КФХ «ИП Гаврилюк» |  | ГП «Город Мещовск» д. Шалово |  |
| 5 | КФХ «ИП Кяримов» |  | ГП «Город Мещовск» с.Растворово |  |
| 6 | КФХ «ИП Афонин» |  | ГП «Город Мещовск» д. Мощинцы |  |
| 7 | ООО «Садовод» |  | ГП «Город Мещовск», д. Баранцево, д. 5 |  |

## II.6 Современное использование территории городского поселения

Территория городского поселения «Город Мещовск» составляет 36616,8 га.  Общая численность постоянного населения ГП «Город Мещовск» по состоянию на 01.01.2024 год составляет 5796 человек.

### II.6.1 Целевое назначение земель городского поселения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли населенных пунктов;

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории городского поселения и материалов лесоустройства ГКУ КО «Мещовское лесничество».

Современное распределение земель по категориям

Таблица 14

| № п/п | Наименование показателей | Современное состояние, га |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории поселения |  | 36616,8 |
| 1. | Земли населенных пунктов | 3473,9 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 25340,8 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 277,6 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0,4 |
| 5. | Земли лесного фонда | 7028,7 |
| 6. | Земли водного фонда | 82,7 |
| 7. | Земли запаса | 412,7 |

### II.6.2 Современная функциональная и планировочная организация городского поселения

Градостроительный кодекс Российской Федерации относит генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются границы населенных пунктов, функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 06.05.2024 N 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)» согласно части, XIX п. 19.7 рекомендуется определять следующие типы функциональных зон: жилые зоны, общественно-деловые зоны, зоны смешанной застройки, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования, зоны специального назначения.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах городского поселения.

Параметры функциональных зон городского поселения

Таблица 15

| № п/п | Название зоны | Зонирование территории, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые зоны | 2186,0 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 9,9 |
| 3 | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 340,1 |
| 4 | Коммунально-складская зона | 76,8 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 26062,6 |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 319,4 |
| 7 | Зоны рекреационного назначения | 22,7 |
| 8 | Зона лесов | 7028,7 |
| 9 | Зона акваторий | 121,7 |
| 10 | Зона специального назначения | 9,1 |
| 11 | Зона кладбищ | 25,4 |
| 12 | Зона режимных территорий | 1,3 |
| 13 | Иные зоны | 413,1 |
| Общая площадь |  | 36616,8 |

### II.6.3 Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда города Мещовск, включая приватизированный, на 2024 год составляет 120,4 тыс.м2.

Распределение жилищного фонда по категориям на конец 2024 года составляет:

Таблица 16

| Наименование показателей | Единица измерения | г. Мещовск |
| --- | --- | --- |
| Всего общая площадь жилой застройки | тыс. м2 | 120,4 |
| Из общей площади жилой застройки: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | тыс. м2 тыс. м2 | 1,9 118,5 |
| Из общей площади жилой застройки: - в государственной и муниципальной собственности; - в частной собственности | % % | 1,7 98,3 |

Средняя обеспеченность населения на конец 2008 года составила 21,9 м2 на 1 жителя город Мещовск.  Плотность населения составляет 0,138 человек на 1 га.

Таблица 17

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений,тыс.м2 | 115,9 | 12,0 | 2,2 |
| Число жилых домов, ед. | 899 | 59 |  |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | 78 | 0 | 4 |

Таблица 18

| Наименование показателей | Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий),ед | Число многоквартирных жилых домов, ед. | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 94 | 56 | 36,0 |
| Панельные | - | 10 | 5,6 |
| Блочные | 57 | - | 2,6 |
| Смешанные | 27 | 1 | 1,4 |
| Деревянные | 721 | 11 | 35,2 |
| Прочие | - | - | - |
| По годам возведения: до 1920 | 31 | 6 | 2,7 |
| 1921-1945 | 19 | 0 | 0,9 |
| 1946-1970 | 89 | 28 | 19,4 |
| 1971-1995 | 324 | 41 | 34,1 |
| После 1995 | 436 | 3 | 23,7 |
| По проценту износа: От 0 до 30% | 88 | 3 | 7,7 |
| От 31 до 65% | 742 | 65 | 67,5 |
| От 66 до 70% | 69 | 10 | 5,6 |

Здания в городе в основном деревянные, они составляет 86,57% от общего   числа жилищного фонда.

Общая площадь ветхого жилищного фонда – 12,0 тыс.кв.м

Общая площадь  аварийного жилищного фонда – 1,2 тыс.кв.м

Современный жилищный фонд города Мещовска имеет незначительное благоустройство.

Общая площадь всего жилищного фонда, оборудованная

- водопроводом                       47,5 тыс.м2,

- канализацией                        45,6 тыс.м2,

- отоплением                           78,1 тыс.м2,

- газом                                      96,3 тыс.м2,

- горячим водоснабжением   0 тыс.м2.

Одновременно оборудованная водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением,  горячим водоснабжением, газом  - 50,0 тыс. кв. м.

Показатели объемов жилищного строительства в населенных пунктах

Таблица 19

| Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 2427.3 | 2237.5 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 2400.4 | 2237.5 |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года (с 2008 г.) |  |  |  |
| Всего | единица | 132 | 128 |
| семьи ветеранов боевых действий | единица | 2 | 2 |
| семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | единица | 4 | 4 |
| многодетных семей | единица | 23 | 25 |
| молодых семей | единица | 21 | 26 |
| проживающие в ветхом и аварийном жилфонде | единица | 12 | 10 |
| семьи проживающие в сельской местности | единица | 19 | 19 |
| молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица | 1 | 1 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году |  |  |  |
| Всего | единица | 16 | 6 |
| семьи ветеранов боевых действий | единица | 1 | 0 |
| многодетных семей | единица | 0 | 1 |
| молодых семей | единица | 9 | 1 |
| семьи проживающие в ветхом и аварийном жилфонде | единица | 1 | 2 |
| семьи проживающие в сельской местности | единица | 1 | 2 |

### II.6.4 Культурно-бытовое обслуживание

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания городского поселения по данным администрации на 2024 год.

Объекты социального обслуживания

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Адрес | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУ КО «Мещовский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних» | г. Мещовск ул. Чернышевского, д. 16 | - Проектная - вместимость - 58 человек |

Объекты образования и науки

Таблица 21

| № п/п | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этаж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МК ДОУ «Мещовский детский сад «Солнышко» | Фактический адрес г. Мещовск, ул. Освободителей, д. 2а Юридический адрес г. Мещовск, ул. Октябрьская, д.41 | 160 мест с бассейном | 2 |
| 2 | ГКОУ КО «Мещовская школа-интернат для детей с нарушением зрения» - Специальная (коррекционная) - общеобразовательная школа-интернат | г. Мещовск ул. Герцена, д.2 | 85 | 2 |
| 3 | МКОУ «Мещовская средняя школа» | г. Мещовск, ул. Освободителей, д.3а | 920 | 3 |
| 4 | МКОУ «Покровская основная школа» | с. Покров, д.9 | 52 | 1 |
| 5 | ГБПОУ «Кировский индустриально-педагогический колледж» | г. Мещовск ул. площадь Ленина, 3 | 200 | 2 |
| 6 | МКОУ ДО «Мещовская детская школа искусств» | г. Мещовск пр. Революции, д.28 | 116 | 2 |
| 7 | Центр творческого развития и гуманитарного образования «Воспитание» | г. Мещовск, ул. Луначарского, д. 11 | 280 | 2 |

Объекты культуры и искусства

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Музейно-краеведческий комплекс «Музей трех цариц» | г. Мещовск ул. Качурина, д.2 |
| 2 | МКУК «районный дом культуры»; Отдел культуры и туризма администрации МР «Мещовский район» | г. Мещовск пл. Ленина,д.1 |
| 3 | МКУ «Мещовская централизованная библиотечная система» | г. Мещовск пр. Революции, д.49 (74,7 тыс. ед.) |
| 4 | МКУ «Карцевский сельский дом культуры» | д. Баранцево, ул. Полевая, д.5 |

Объекты здравоохранения

Таблица 23

| № п/п | Наименование | Адрес | Подразделения | Этаж. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» | г. Мещовск ул. Освободителей, д.1а | поликлиника для взрослых, детская поликлиника, | 3 |
| 2 | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» | г. Мещовск ул. Кирова,д 32 | скорая помощь; отделения стационара круглосуточного пребывания, дневного пребывания | 2 |
| 3 | ФАП | с. Покров, ул. Новая, д.7а | комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидеми-ческих мероприятий | 1 |
| 4 | ФАП | д. Баранцево, ул. Лесная, д.12 | комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидеми-ческих мероприятий | 1 |
| 5 | ФАП | д. Нестеровка, ул. Молодежная, д.11а | комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидеми-ческих мероприятий | 1 |
| 6 | ФАП | с. Растворово, ул. Садовая, д.9 | комплекс лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидеми-ческих мероприятий | 1 |
| 7 | ФАП | с. Зеновка, ул.А.П.Степанова, д.3 | (признан непригодным для использования) | 1 |

Объекты физической культуры и массового спорта

Таблица 24

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУ «Центр развития физкультуры и спорта «Олимп» | г. Мещовск ул. Кирова, 32 |
| 2 | Стадион | г. Мещовск ул. Кирова, 32 |
| 3 | Спортивная экоплощадка | дер. Баранцево, ул. Полевая, д. 5 |
| 4 | Детская спортивная площадка | г. Мещовск, ул. Ленина (территория городского парка) |
| 5 | Детская спортивная площадка | г.Мещовск, ул. Комсомольская |
| 6 | Детская спортивная площадка | г.Мещовск, ул. Юбилейная |
| 7 | Детская спортивная площадка | д. Карцево, ул. Колхозная, напротив д.18 |
| 8 | Детская спортивная площадка | д. Нестеровка, ул. Коммунарская, д. 16 |

Благоустройство территорий и зоны отдыха

Таблица 25

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объекты массового отдыха |  |
| 1 |  | "Городской парк на реке Турее" | г. Мещовск |
|  | Благоустройство территорий населенных пунктов |  |  |
| 1 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | д. Баранцево, ул. Родниковая |
| 2 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | д. Нестеровка, ул. Молодежная |
| 3 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | д. Нестеровка, ул. Коммунарская, 16 |
| 4 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | д. Слаутино, ул. Московская, у д.20 |
| 5 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | д. Коровино, д.3, ул. Новая,д.3 |
| 6 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | с. Покров, ул. Новая, д.11 |
| 7 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | д. Карцево, ул. Колхозная |
| 8 |  | Детские игровые площадки внутри жилых кварталов | г. Мещовск пл. им. Ленина пер. Л. Толстого д.19 пр. Революции, д.5; ул. Дегтярева, д.28 ул. Дегтярева, д.18 ул. Декабристов, д.5 ул. Дегтярева, д.12,14 ул. Мишина, д.15,19 ул. Дегтярева, д.25 |

Социально-бытовое обслуживание

Таблица 26

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Административные объекты, социальные объекты |  |  |
| 1 | Администрация МР «Мещовский район» | г. Мещовск пр. Революции, д.55 |
| 2 | Отдел социальной защиты населения администрации МР «Мещовский район» | г. Мещовск пр. Революции, д.47 |
|  | Филиал ГКУ «Кадровый центр Калужской области» Центр занятости населения Бабынинского и Мещовского районов |  |
|  | ТО ТУ Роспотребнадзор по КО |  |
| 3 | Отдел судебных приставов по Мещовскому и Мосальскому районам УФССП России по Калужской области | г. Мещовск ул. Чернышевского, д.19 |
| 4 | Отделение полиции для обслуживания территории Мещовского района МОМВД «Бабынинский» | г. Мещовск ул. Красноармейская, д. 14 |
| 5 | ММОВО «Сухиничский» ф-л ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» | г. Мещовск пр. Революции, д.37 |
| 6 | Отдел образования администрации МР «Мещовский район» | г. Мещовск ул. Чернышевского, д. 14 |
|  | МКОУ ДО «Мещовский центр диагностики и консультирования» |  |
| 7 | Офис в г.Мещовск Калужского РФ АО «Россельхозбанк» | г. Мещовск ул. Мира, д.23 |
| 8 | Страховой отдел в г. Мещовск филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Калужской области | г. Мещовск ул. Дегтярева, д. 19а |
| 9 | Мещовский доп.офис №017 Бабынинского отд. №2670 Сбербанка РФ | г. Мещовск пр. Революции, 35 |
| 10 | Нотариус | г. Мещовск пр. Революции, дом 8 |
|  | Бабынинская коллегия адвокатов |  |
| 11 | УФПС Калужской области ОПС Бабынинский почтамт отделение почтовой связи Мещовск | г. Мещовск ул. Мира, 25 |
|  | Мещовский линейно-технический цех Сухиничского межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Калужского филиала ПАО «Ростелеком» |  |
|  | Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Мещовскому району |  |
| 12 | ГБУ КО «Мещовская ветстанция» | г. Мещовск ул. Качурина, д.3 |
| Иные объекты местного значения |  |  |
| 1 | Мещовское районное потребительское общество | г. Мещовск ул. Герцена, д.7 |
| 2 | ГКУ КО «Мещовское лесничество» | г. Мещовск проспект Революции, д. 37 |
| 3 | Мещовскиймежрайотдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» | г. Мещовск ул. Красноармейская, д 15 |
| 4 | ДРСУ АО | г. Мещовск ул. Октябрьская, д.43 |
|  | «Калугавтодор» № 3 Мещовский участок |  |
| 5 | АО «Газпром-газораспределение Калуга» в г. Козельске Мещовский газовый участок | г. Мещовск ул. Мира, д.53 |
| 6 | Мещовский участок ГП «Калуга-облводоканал» | г. Мещовск ул. Юбилейная, 6 |
| 7 | ПО «Кировские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | г. Мещовск пр. Революции, д. 95 |
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие «Мещовские тепловые сети» | г. Мещовск ул. П.Хлюстина, д.1 |
| 9 | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Мещовского района» | г. Мещовск пр. Революции, д. 54 |
| 10 | Казенное предприятие «БТИ» | г. Мещовск ул. Мира, д.23 |
| 11 | АТП «Мещовское», Автостанция | г. Мещовск ул. Володарского,9 |
| 12 | АНО «Редакция Мещовской районной газеты «Восход» | г. Мещовск пр. Революции, д.52 |

Предприятия бытового обслуживания населения

Таблица 27

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Гостиница «Постоялый двор» | г. Мещовск пр. Революции, 27 |
| 2 | МУП «Мещовская баня» | г. Мещовск ул. Л.Толстого д. 2 |
| 3 | Парикмахерская | г. Мещовск проспект Революции, д. 53 |
| 4 | Салон красоты «Версаль» | г. Мещовск ул. Мира, д. 24 |
| 5 | Салон красоты «Красотка» | г. Мещовск ул. Петра Хлюстина, д. 3 |
| 6 | Ремонт бытовой техники | Г. Мещовск ул. Володарского, д. 36 |
| 7 | Комбинат бытового обслуживания | г. Мещовск проспект Революции, д. 53 |

Перечень объектов торговли

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Ветеран» | г. Мещовск, ул. П. Хлюстина д.10а |
| 2 | Магазин «Гарант» | г. Мещовск, пр.Революции, д. 30 |
| 3 | ООО «Фреш» | г. Мещовск, пр.Революции, д. 10 |
| 4 | Магазин «Брянский» | г. Мещовск, ул. Дегтярева |
| 5 | Магазин «Новый мясной» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10 б |
| 6 | Магазин «Пятачок» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10 б |
| 7 | Магазин памятники | г. Мещовск, пр. Революции, д., 10б |
| 8 | Магазин «Смоленские колбасы» | г. Мещовск ул. Юбилейная |
| 9 | Магазин «Красное и белое» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10б |
| 10 | Магазин «Хозтовары» | г. Мещовск ул. Герцена, д. 3 |
| 11 | Магазин памятники | г. Мещовск, пр. Революции, д. 39 |
| 12 | Магазин «Смешные цены» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 10а |
| 13 | Магазин «Хозтовары» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 44 |
| 14 | Магазин «Автозапчасти» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 10 б |
| 15 | Магазин «Зверский аппетит» | г. Мещовск, пр. Революции, д., 10б |
| 16 | Магазин «Хозтовары» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 21 |
| 17 | Магазин «Магнит-Косметик» | г. Мещовск, пр.Революции, д. 43 |
| 18 | Магазин «Все для дома» | г. Мещовск, ул. Советская, д. 2 |
| 19 | Магазин «Автозапчасти» | г. Мещовск, пр. Революции, д 10 |
| 20 | Магазин «Ритуальные услуги» | г. Мещовск, ул. Герцена, д. 1 |
| 21 | Магазин «Овощи-фрукты» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 17 |
| 22 | Магазин «Дорожный» | а/д «Украина» 228 км М 3 |
| 23 | Магазин «Уют», Мебель, | г. Мещовск, ул. П.Хлюстина 1а |
|  | Бытовая техника, |  |
| 24 | Магазин «Бристоль» | г. Мещовск, пр. Революции 22 |
| 25 | Магазин «Орфей» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 10 б |
| 26 | Магазин «Стройдом» | г. Мещовск, ул. Юбилейная д.1 |
| 27 | Магазин «Мебель» | г. Мещовск, пр. Революции 53 |
| 28 | Магазин «Усадьба» | г. Мещовск, ул. Герцена, д.1 |
| 29 | Магазин «Авто Импульс» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 39 |
| 30 | Магазин «Двери» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10б |
| 31 | Магазин «Сотовая связь» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10б |
| 32 | Магазин «Яркий» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10б |
| 33 | Магазин «Радуга» | г. Мещовск, ул. Комсомольская, д.1 |
| 34 | Магазин «ТПС» | д. Баранцево |
| 35 | Магазин «ТПС №13» | д. Нестеровка, ул. Центральная 1а |
| 36 | Магазин «Дикси» | г. Мещовск, ул. Комсомольская, д.2 |
| 37 | Магазин «Сударушка» | г. Мещовск, ул. Л.Толстого 1 |
| 38 | Магазин «Валентина» | г. Мещовск, ул. Кирова 30-а |
| 39 | Магазин «Все для Вас» | г. Мещовск, пр. Революции 40а |
| 40 | Магазин «Пятерочка» | г. Мещовск, пр. Революции, д. 10-а |
| 41 | Магазин «Пятерочка» | г. Мещовск, пр. Революции, д.45 |
| 42 | Магазин «Фикс-прайс» | г. Мещовск, пр. Революции, д.45 |
| 43 | Магазин «Магнит неподражаемый» | г. Мещовск, пр. Революции, д.41 |
| 44 | Магазин «Магнит» | г. Мещовск, пр. Революции, д.8 |
| 45 | ООО «Венера» | а/д «Украина» 228 км |
|  | Магазин «Дорожный» |  |
| 46 | Аптека | г. Мещовск, пр. Революции 27а |
| 47 | ГП «Калугафармация» | г. Мещовск, ул. Освободителей |
|  | Аптека |  |
| 48 | «Здесь аптека» | г. Мещовск, пр. Революции, д.10б |
| 49 | АптекаПлюс | г. Мещовск, пр. Революции, д. 15 |

Нестационарные торговые объекты

Таблица 29

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| «Ремонт обуви» | г. Мещовск ул. П.Хлюстина 1 а |
| «Мяско» | г. Мещовск пр. Революции, 14-а |
| «Роспечать» | г. Мещовск, пр. Революции, вблизи д. 30 |

Объекты общественного питания

Таблица 30

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Мещовское РАЙПО | г. Мещовск пр.Революции д.24 |
| Столовая «Колос» |  |
| Кафе «Старый город» | а/д М3 "Украина" 228 км |
| Кафе «Ферма вкуса» | д. Баранцево 231 км а/д М3 |
| Арт-Кафе «У Артура» | г. Мещовск ул. Дегтярева |
| Бар-караоке-бильярд | г. Мещовск пр. Революции, 35 |
| «Все свои» |  |
| Кафе «Екатерина» Трактир Постоялый Двор | г. Мещовск пр. Революции, д.27 |
| Кафе Берлога | г. Мещовск, ул. Дегтярева, д. 11, стр. 1 |

Ритуальное обслуживание

Правила содержания мест захоронения на территории  ГП «Город Мещовск» утверждены решением Городской Думы № 20 от 20.06.2018.

Органы местного самоуправления обеспечивают:

- содержание и благоустройство территории кладбищ;

- содержание и уборку объектов благоустройства, расположенных на территории кладбищ;

- содержание и уборку мест захоронений, уход за памятниками погибшим при защите Отечества, почетных, братских (общих) захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов;

- содержание и уборку иных мест захоронений и уход за памятниками, находящимися под охраной государства.

Органы местного самоуправления обеспечивают на территории кладбищ:

- установку вывески при входе с указанием наименования кладбища, его принадлежности и режима работы, плана кладбища, порядка посещения кладбища;

- огораживание территории кладбищ забором или древесно-кустарниковой растительностью;

- размещение мусоросборников и урн для мусора;

- ограждение площадок для мусоросборников, имеющих твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование), создание на территории кладбища либо на прилегающей к нему территории мест, выполненных из твердого покрытия, для стоянки автотранспорта;

- систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов и участков хозяйственного назначения (кроме могил);

- уборку и содержание территорий стоянок автотранспорта у кладбищ;

- своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и венков, в специально отведенные места;

- содержание в надлежащем порядке мест захоронений и памятников, перечисленных в пункте 1;

- предоставление по желанию граждан платных услуг по уходу за местом;

- письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за местом захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) надмогильных сооружениях, памятниках и других элементах обустройства места захоронения с целью их исправления;

На территории кладбища запрещается:

- производить захоронения,  производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных сооружений,  производить работы по монтажу и демонтажу могильных ограждений, производить посадку деревья без согласования со специализированными организациями или иными организациями, индивидуальными предпринимателями оказывающие услуги в сфере похоронного дела на территории городского поселения «Город Мещовск»;

- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, кладбищенское оборудование, засорять территорию;

- выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;

- разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время), производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать дерн;

- осуществлять складирование строительных и других материалов;

- создавать стихийные свалки мусора и загрязнять территорию захоронений, в том числе складировать старые демонтированные надмогильные сооружения (надгробия), оградки и иные ритуальные сооружения в не установленных для этих целей местах;

- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;

- въезжать на территорию кладбища на транспорте, за исключением случаев, связанных с проездом катафального транспортного средства и транспорта, образующего похоронную процессию; связанных с доставкой и установкой надмогильных сооружений; а также случаев, связанных с доставлением граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями;

- парковать транспорт на территории кладбищ, за исключением автокатафалков и автомобилей, участвующих в похоронной процессии.

### II.6.5 Инженерная и коммунальная инфраструктура

Показатели обеспеченности населенных пунктов объектами инженерной и                           коммунальной инфраструктуры

Таблица 31

| Показатели | Ед. измерения | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети | метр | 86025 | 79163 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 29 | 28 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 7 | 7 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 7 | 7 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | метр | 1731 | 1440 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | метр | 1731 | 100 |
| Уличная водопроводная сеть | метр | 31320 | 43543 |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 18280 | 26897 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 940 |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) | единица | 38 | 44 |
| Уличная канализационная сеть | метр | 1050 | 1700 |
| Уличная канализационная, нуждающаяся в замене | метр | 250 | 1200 |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица | 49 | 48 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 114,8 | 115,9 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча метров квадратных | 13,2 | 13,2 |
| Число проживающих в ветких жилых домах | человек | 123 | 123 |
| Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 64 | 63 |

Водоснабжение и водоотведение

Основным поставщиком воды на территории ГП «Город Мещовск» является Мещовский участок ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал».

Средний фактический износ инженерных сетей составляет 90 %, что вызывает значительный уровень аварийности. Кроме того, неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет на качество питьевой воды.

Водоснабжение населенных пунктов без централизованного водоснабжения, осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

В настоящее время система водоотведения на территории поселения децентрализована, представлена индивидуальными септиками.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

На первую очередь в г. Мещовске предусмотрено строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 700 куб.м/сутки, размещение канализационных насосных станций, прокладки трассы самотечных и напорных сетей водоотведения.

Газоснабжение и теплоснабжение

По территории городского поселения проходит транзитный магистральный газопровод «Дашава - Киев - Брянск – Москва», по которому газ подается на газораспределительные станции:

- газораспределительная станция г. Мещовска, давлением 6/3 кгс/кв. см.

После газораспределительных станции газ поступает по газопроводам высокого давления на газораспределительные пункты.  Техническое обслуживание газораспределительных сетей в Мещовском районе осуществляет АО «Газпром газораспределение Калуга».

В настоящее время газифицированы следующие населенные пункты:                               г. Мещовск, Баранцево, Горохово, Дача, Деревягино, Зеновка, Искра, Казаковка,       Карцево, Коровино, Митино, Нестеровка, Покров, Растворово,  Рудники, Серебряно, Слаутино, Хохлово, Шалово, Шушуново, Шушуновское Отделение.

Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально - бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории ГП «Город Мещовск» осуществляется по смешанной схеме. Весь многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Значимые объекты социальной инфраструктуры: учебные заведения, административные здания, культурные учреждения и др. подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Часть населения (преимущественно проживающая в сельской местности, где нет газа) использует для бытовых нужд местные виды топлива – уголь, дрова.

Электроснабжение

Услуги по передаче электрической энергии на территории ГП «Город Мещовск» осуществляет филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центр и Приволжье». Электроэнергия поступает с внешних источников на внутрирайонные электроподстанции. Электроснабжение потребителей города Мещовска осуществляется от подстанции «Электрон Сухиничи 220/110/10».

Электроподстанции г. Мещовска

Таблица 32

| № п/п | Наименование электростанций | Установочная мощность | Мощность трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Мещовск | 110/35/10 | 2*16000 |

Основным потребителем энергии является город Мещовск. Мещовская энергосистема связана по линиям 110/35 кВт с соседними энергосистемами. Средний процент износа электросетей составляет 65 %.

Доля муниципальных учреждений, оплачивающих электроэнергию по приборам учета, составляет 100 %. В жилищном фонде основная часть потребителей также оплачивают услуги по приборам учета.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в городском поселении предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в г. Мещовск. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории городского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Телевидение и радиофикация

В  2019 году,  в рамках реализации федерального проекта, завершен  переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Во всех населенных пунктах доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Почтовая связь

Городское поселение «Город Мещовск» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в г. Мещовск, ул. Мира, д. 25 Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### II.6.6 Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи городского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

По территории ГП «Город Мещовск» проходит федеральная автомобильная дорога М-3 «Украина».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения

Таблица 33

| № п/п | Идентификационные номера | Наименование дорог | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Общего пользования регионального значения |  |  |  |
| 1. | 40 ОП РЗ 29К-021 | А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль» - Мосальск - Мещовск | асфальтобетон |
| 2. | 29 ОП РЗ 29К-022 | Мещовск - Кудринская | асфальтобетон |
| Общего пользования межмуниципального значения |  |  |  |
| 1. | 29 ОП МЗ 29Н-313 | Мещовск - Серпейск | асфальтобетон |
| 2. | 29 ОП МЗ 29Н-314 | Мещовск - Алешино - Гаврики | асфальтобетон |
| 3. | 29 ОП МЗ 29Н-316 | Мещовск - Молодежный - М-3 «Украина» | асфальтобетон |
| 4. | 29 ОП МЗ 29Н-318 | М-3 «Украина» - Баранцево | асфальтобетон |
| 5. | 29 ОП МЗ 29Н-319 | Карцево - Збуново | асфальтобетон |
| 6. | 29 ОП МЗ 29Н-321 | «Мещовск - Кудринская» - Нестеровка | асфальтобетон |
| 7. | 29 ОП МЗ 29Н-324 | «Мещовск - Серпейск» - Растворово | асфальтобетон |
| 8. | 29 ОП МЗ 29Н-325 | «Мещовск - Кудринская» - Карцево | асфальтобетон |
| 9. | 29 ОП МЗ 29Н-327 | Мещовск - Покров - Казаковка | асфальтобетон |
| 10. | 29 ОП МЗ 29Н-331 | Мещовск - Еропкино | асфальтобетон |

Перечень автомобильных дорог,

расположенных в границах населенных пунктов ГП «Город Мещовск»

(Решение Городской Думы ГП «Город Мещовск» от 19.01.2022 г. № 3, приложение №1)

Таблица 34

| - № - п/п | - Наименование - автомобильной дороги | - Протяженность (км) | - Покрытие | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мещовск, ул. 9 мая | 0,32 | щебень |  |
| 2 | г. Мещовск, ул. Берестова | 0,3 | грунт |  |
| 3 | г. Мещовск, ул. Володарского | 1,72 | а/б - 1,44; гравий - 0,28 |  |
| 4 | г. Мещовск, ул. Восточная | 0,7 | а/б - 0,35; гравий - 0,35 |  |
| 5 | г. Мещовск, ул. Герцена | 1,21 | а/б |  |
| 6 | г. Мещовск, ул. Дегтярева | 1,14 | а/б |  |
| 7 | г. Мещовск, ул. Декабристов | 0,93 | а/б – 0,46; щебень - 0,47 |  |
| 8 | г. Мещовск, ул. Интернациональная | 0,91 | щебень |  |
| 9 | г. Мещовск ул. Качурина | 0,9 | а/б - 0,9 |  |
| 10 | г. Мещовск, ул. Кирова | 0,88 | а/б - 0,6; щебень - 0,14; гравий - 0,14 |  |
| 11 | г. Мещовск, ул. Комсомольская | 0,45 | а/б - 0,25; гравий - 0,2 |  |
| 12 | г. Мещовск, ул. Кондруцкого | 0,51 | щебень |  |
| 13 | г. Мещовск, ул. Красноармейская | 0,95 | а/б - 0,3; щебень - 0,65 |  |
| 14 | г. Мещовск, ул. Кропоткина | 0,42 | а/б - 0,32; щебень - 0,1 |  |
| 15 | г. Мещовск, ул. Л. Толстого | 0,61 | а/б |  |
| 16 | г. Мещовск, ул. Ленина | 0,66 | а/б |  |
| 17 | г. Мещовск, ул. Луначарского | 0,17 | а/б |  |
| 18 | г. Мещовск, ул. М. Горького | 0,27 | щебень |  |
| 19 | г. Мещовск, ул. М. Коммуна Труда | 0,35 | щебень |  |
| 20 | г. Мещовск, ул. Мира | 1,2 | а/б |  |
| 21 | г. Мещовск, ул. Мишина | 1,18 | а/б - 0,48; щебень - 0,7 |  |
| 22 | г. Мещовск, ул. Н. Кубяка | 0,34 | щебень |  |
| 23 | г. Мещовск, ул. Новая | 0,36 | щебень |  |
| 24 | г. Мещовск, ул. Октябрьская | 0,87 | а/б |  |
| 25 | г. Мещовск, ул. Освободителей | 1,35 | а/б - 0,84; щебень - 0,51 |  |
| 26 | г. Мещовск ул. Первомайская | 0,59 | щебень |  |
| 27 | г. Мещовск, ул. П. Хлюстина | 1,08 | а/б - 0,72; щебень - 0,36 |  |
| 28 | г. Мещовск, ул. Пушкина | 0,96 | а/б - 0,28; щебень - 0,68 |  |
| 29 | г. Мещовск, ул. Сиреневая | 0,33 | грунт |  |
| 30 | г. Мещовск, ул. Советская | 0,9 | а/б - 0,27; щебень - 0,63 |  |
| 31 | г. Мещовск, ул. Спортивная | 0,4 | грунт |  |
| 32 | г. Мещовск, ул. Тараканчикова | 0,4 | а/б |  |
| 33 | г. Мещовск, ул. Урицкого | 0,81 | а/б |  |
| 34 | г. Мещовск, ул. Ф. Энгельса | 0,78 | а/б - 0,2; щебень - 0,58 |  |
| 35 | г. Мещовск, ул. Цветочная | 0,23 | грунт |  |
| 36 | г. Мещовск, ул. Чернышевского | 1,38 | а/б |  |
| 37 | г. Мещовск, ул. Юбилейная | 1,38 | а/б |  |
| 38 | г. Мещовск, пер. 9-мая | 0,23 | щебень |  |
| 39 | г. Мещовск, пер. Кирова | 0,4 | щебень |  |
| 40 | г. Мещовск, пер. Мишина | 0,25 | гравий |  |
| 41 | г. Мещовск, пер. Молодежный | 0,1 | грунт |  |
| 42 | г. Мещовск, пер. Л. Толстого | 0,4 | щебень |  |
| 43 | г. Мещовск, пл. К. Маркса | 0,19 | а/б |  |
| 44 | г. Мещовск, пл. Советская | 0,1 | а/б |  |
| 45 | г. Мещовск, пл. Ленина | 0,2 | а/б |  |
| 46 47 | с. Покров ул. Заречная ул. Новая | 1,48 0,65 | грунт ж/б пл. |  |
| 48 | д. Ганино ул. Луговая | 0,21 | грунт |  |
| 49 | д. Горохово ул. Центральная | 1,8 | щебень - 0,8; грунт - 1 |  |
| 50 | д. Дорохово ул. Запрудная | 0,37 | грунт |  |
| 51 | д. Еропкино ул. Дачная | 0,8 | грунт |  |
| 52 | д. Рудники ул. Зарецкая | 1,6 | грунт |  |
| 53 | д. Холмы ул. Лесная | 0,6 | грунт |  |
| 54 55 | д. Хохлово ул. Луговая ул. Жуковского | 1,2 1,18 | грунт грунт |  |
| 56 | д. Шеино ул. Лесная | 0,1 | грунт |  |
| 57 58 59 60 | д. Нестеровка ул. Коммунарская ул. Молодежная ул. Цветочная ул. Центральная | 1 0,37 0,58 0,36 | а/б - 0,51; грунт - 0,49 а/б а/б а/б |  |
| 61 | д. Белобородово ул. Запрудная | 0,78 | грунт |  |
| 62 63 | д. Борисново ул. Б. Зеленая ул. Ракитная | 0,59 0,22 | грунт грунт |  |
| 64 | д. Глинное ул. Карьерная | 0,82 | грунт |  |
| 65 | д. Даниловка ул. Пригородная | 0,74 | грунт |  |
| 66 67 68 | д. Заньково ул. Строительная ул. П. Хлюстина ул. Хуторская | 0,41 0,75 0,21 | грунт грунт грунт |  |
| 69 70 71 72 | д. Коровино ул. Новая ул. Дачная ул. Луговая ул. Садовая | 0,35 0,65 0,22 0,40 | а/б грунт грунт грунт |  |
| 73 | д. Космыново ул. Береговая | 0,42 | грунт |  |
| 74 75 76 77 | д. Слаутино ул. Западная ул. Заречная ул. Московская ул. Школьная | 0,61 1,2 0,52 0,89 | грунт грунт а/б грунт |  |
| 78 | д. Фалово ул. Полевая | 0,16 | грунт |  |
| 79 80 81 | д. Казаковка ул. Б. Сторона ул. Сиреневая ул. Школьная | 0,59 0,93 0,89 | грунт грунт грунт |  |
| 82 | д. Гостье ул. Цветочная | 1,03 | грунт |  |
| 83 84 85 | д. Деревягино ул. Ветеранов, Юбилейная ул. Солнечная ул. Овражная | 0,46 0,69 0,4 | грунт грунт грунт |  |
| 86 | д. Орля ул. Лесная | 0,4 | грунт |  |
| 87 88 99 90 91 92 | д. Баранцево ул. Бережковая ул. Ключевая ул. Лесная ул. Новая ул. Полевая ул. Родниковая | 0,42 0,42 0,37 0,2 0,2 0,1 | грунт грунт грунт грунт а/б щебень |  |
| 93 94 | д. Бедрицы ул. Дачная ул. Свободная | 0,28 0,57 | грунт грунт |  |
| 95 | д. Дерягино ул. Прудковая | 0,7 | грунт |  |
| 96 97 | д. Городище ул. Речная ул. Городковая | 0,81 0,43 | грунт грунт |  |
| 98 99 | д. Збуново ул. Болотная ул. Ольховая | 0,77 1,27 | грунт грунт |  |
| 100 101 102 103 | д. Карцево ул. Колхозная ул. Поселковая ул. Садовая ул. Хуторская | 0,40 0,23 0,32 0,45 | а/б - 0,2; грунт - 0,2 грунт а/б - 0,1; ж/б - 0,22 грунт |  |
| 104 | д. Новоселки ул. Камышовая | 1,2 | грунт |  |
| 105 106 107 | д. Растворово ул. Заречная ул. Поселковая ул. Садовая | 0,79 0,48 0,93 | грунт грунт грунт |  |
| 108 | д. Мощинцы ул. Дачная | 1,48 | грунт |  |
| 109 110 | д. Чавля ул. Даниловская ул. Юбилейная | 0,72 0,49 | грунт грунт |  |
| 111 | д. Сенная ул. Поселковая | 0,4 | грунт |  |
| 112 | п. Петровский ул. Новая | 0,72 | грунт |  |
| 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 | д. Шалово ул. Восточная ул. Западная ул. Лесная ул. Новая ул. Ольховая ул. Поселковая ул. Родниковая ул. Северная ул. Южная пр-д Тупиковый-1 пр-д Тупиковый -2 | 0,58 0,54 0,44 0,26 0,27 0,21 0,36 0,37 0,46 0,16 0,14 | грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт грунт |  |
| 124 | д. Зеновка ул. А.П. Степанова | 1,02 | ж/б - 0,75; грунт - 0,27 |  |
| 125 | д. Умиленка ул. Подгорная | 0,42 | грунт |  |
| 126 | д. Михайловка ул. Лесная | 0,7 | грунт |  |
| 127 | с. Серебряно ул. Заречная | 0,7 | грунт |  |
| 128 | д. Ляпино ул. Луговая | 1,1 | грунт |  |
| 129 | д. Дача ул. Пляжная | 0,52 | грунт |  |
| 130 131 132 133 | с. Искра ул. Монастырская ул. Пригородная ул. М. Горького ул. Л. Толстого | 0,2 0,15 0,45 0,52 | а/б грунт щебень а/б - 0,15; ж/б - 0,37 |  |
| 134 | д. Шушуново ул. Молодежная | 0,49 | грунт; ж/б |  |
| 135 | с. Шушуновское отделение ул. Садовая | 0,45 | грунт |  |
| 136 | д. Митино ул. Полевая | 0,23 | грунт |  |
| 137 | д. Горное ул. Светлая | 0,42 | грунт |  |

Улично-дорожная сеть города представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

По автомобильным дорогам осуществляются: общеобластные и внутрирайонные автобусные маршруты.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий

Таблица оценки возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 35

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Возможное влияние объектов на комплексное развитие территорий | Срок реализации | Характеристики ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Благоустройство визит-парка «Гуляй-парк» в г. Мещовске» | Улучшение качества жизни населения; создание условий для отдыха, улучшения физического и психического здоровья; создание комфортной среды для проведения массовых мероприятий и мероприятий выходного дня | Первая очередь | Установление ЗОУИТ не требуется |

# IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Объекты федерального значения

На территории городского поселения «Город Мещовск»  не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Объекты регионального значения

В соответствии со схемой территориального планирования Калужской области (утв. Постановлением Правительства Калужской области от 02.09.2022 № 669) и проектом схемы территориального планирования Калужской области на территории городского поселения планируется размещение объектов регионального значения представленных в таблице № 36.

Таблица 36

| № |  | Назначение объекта регионального значения |  | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта |  | Местоположение планируемого объекта |  | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  | Строительство автомобильной дороги на участке М-3 «Украина» – Збуново» |  |  | Протяженность – 4 км |  | Мещовский район | Первая очередь (2025) | Размеры придорожной полосы определяются проектом |
| 2 |  |  | Автомобильные дороги к земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трех и более детей |  |  | Протяженность – 2,4 км |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», г. Мещовск | Первая очередь (2025) |  |
| Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация медицинской помощи населению |  | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №5» Покровский ФАП |  |  | 10 посещений в смену |  | Калужская область, Мещовский район, ГП «Город Мещовск», с. Покров | Первая очередь (2022) реализован К№ 40:15:200202:611 | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 4 | Организация медицинской помощи населению |  | ГБУЗ КО «ЦМБ № 5» Шаловский ФАП |  |  | 10 посещений в смену |  | Калужская область, Мещовский район, д. Зеновка | Первая очередь (2025) |  |
| Объекты в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый г. Мещовск - с. Рудники - с. Хохлово - с. Покров - с. Горохово - дер. Казаковка - дер. Деревягино Мещовского района Калужской области | Протяжённость - 22,4 км |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», г. Мещовск, с. Рудники, с. Хохлово, с. Покров, с. Горохово, дер. Казаковка, дер. Деревягино |  | Первая очередь (2024-2031) реализован | Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444) Размеры охранных зон и зон минимальных расстояний устанавливаются в соответствии с пунктом 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 № 1101, от 17.05.2016 № 444) |
| 6 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый к дер. Збуново Мещовского района Калужской области | Протяженность – 5,3 км |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», дер. Збуново |  | Первая очередь (2024-2031) |  |
| 7 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый к дер. Холмы Мещовского района | Протяженность – 2,0 км |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», дер. Холмы |  | Первая очередь (2024-2031) |  |
| 8 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый к дер. Чавля Мещовского района Калужской области | Протяженность – 2,9 км. |  | Мещовский район МО ГП «Город Мещовск» |  | Первая очередь (2024-2031) |  |
| 9 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый к дер. Городище Мещовского района | Протяженнось – 2 км |  | Мещовский район МО ГП «Город Мещовск» |  | Первая очередь, расчетный срок (2026- 2041) |  |
| 10 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый к дер. Мощинцы Мещовского района | Протяженнось – 0,1 км |  | Мещовский район МО ГП «Город Мещовск» |  | Первая очередь, расчетный срок (2026- 2041) |  |
| 11 |  | Организация газоснабжения |  | Газопровод межпоселковый к дер. Михайловка Мещовского района | Протяженнось – 4 км |  | Мещовский район МО ГП «Город Мещовск» |  | Первая очередь, расчетный срок (2026- 2041) |  |
| Объекты в области водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Организация водоснабжения, водоотведения |  | Строительство станции очистки питьевой воды | Мощность – 5 м3/час |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», дер. Нестеровка |  | Первая очередь реализован | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 |  | Организация водоснабжения, водоотведения |  | Строительство сетей водоотведения 1 этап | Безнапорные сети канализации – 12370 м; Напорный коллектор – 3940 м; Канализационная станция |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», г. Мещовск |  | Первая очередь |  |
| 14 |  | Организация водоснабжения, водоотведения |  | Строительство сетей водоотведения 2 этап | Безнапорные сети канализации – 7960 м; Напорный коллектор – 1030 м; Канализационная станция |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», г. Мещовск |  | Первая очередь, расчетный срок (2025-2035) |  |
| 15 |  | Организация водоснабжения, водоотведения |  | Строительство водопроводной сети | Протяженность – 2400 м |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», г. Мещовск |  | Первая очередь (2025) |  |
| 16 |  | Организация водоснабжения, водоотведения |  | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод | Мощность – 700 м3/сут |  | Мещовский район, МО ГП «Город Мещовск», г. Мещовск |  | Первая очередь (2022-2025) |  |
| Объекты в области промышленности, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Птицефабрика |  | Птицефабрика по производству яиц мощностью 370 миллионов яиц в год | 370 миллионов яиц в год |  | Мещовский район, вблизи дер. Сенная К№ 40:15:090301:2 |  | Первая очередь (2022-2034) | Определяется проектом СЗЗ объекта в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Особо охраняемы природные территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Особо охраняемые природные территории |  | «Ландшафт реки Серена» | S – 1284,8689 га |  | МО МР «Козельский район» и МО МР «Мещовский район» |  | Первая очередь | Установление ЗОУИТ не требуется |
| Объекты в области специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Объект размещения отходов |  | Полигон | Рекультивация объекта размещения отходов вблизи г. Мещовск |  | МО МР «Мещовский район», 54.325477; 35.303693 |  | Первая очередь (2025-2031) | Определяется проектом |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

На территории городского поселения «Город Мещовск» не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования МР «Мещовский район» (Утв. Решением Районного Собрания от 29.09.2022 г. № 176).

# VI  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории городского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Исходя из географического положения и климатических условий, на территории городского поселения не прогнозируется катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в деятельности отраслей экономики, транспорта, сельского хозяйства и принимают значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, природные пожары.

При составлении проектов планировки и застройки поселений необходимо предусматривать подъезды к берегам водоёмов обеспечивающий удобный забор воды в любое время года для тушения пожаров.

## VI.I Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории городского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения – в первую очередь природных пожаров, карта и эрозии. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни.

Во время весеннего половодья на территории городского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек.

Лесные пожары

Часть территории городского поселения занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования согласно Лесному плану Калужской области, на 2019-2028 годы (утвержден 29.12.2018г Постановление губернатора Калужской области №588) преобладают леса 2-го и 3-го класса средней степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий городского о поселения (в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 298).

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд:

1. Разработка и утверждение в сельском поселении плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах городского поселения.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделяя особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории городского поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах:

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению).

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- запрет на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- запрет на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- запрет на выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Геологические и гидрологические процессы.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозионной деятельности, оползней, поверхностного обводнения, затопления, подтопления и заболачивания территорий.

Основными факторами, вызывающими опасные геологические процессы на территории деревень, являются:

- Пруды, а также сбросы на поверхности склонов бытовых вод, вызывающие техногенное подтопление и заболачивание территории.

- Линейная (донная и боковая) эрозия.

- Карстово-суффозионные процессы.

На территории городского поселения комплексного мониторинга по обследованию опасных геологических и гидрогеологических процессов и системе защиты от них не проводилось.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения тяжелые последствия для населения и территорий могут вызвать такие циклические природные явления сильный ветер, сильный дождь, сильный мороз, сильный снегопад, гололед, сильная жара, град, заморозки и др., комплекс неблагоприятных явления особенно в осенне-зимний период.

Данные явления могут стать источниками чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера муниципального и межмуниципального уровней, вызвать необходимость временного отселения людей из зоны бедствий вследствие нарушения условий жизнедеятельности или прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Указанные факторы могут оказать отрицательное влияние на функционирование как отдельных предприятий, учреждений, организаций, так и значительных секторов инфраструктуры, экономики. Наиболее чувствительными к данным факторам являются энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобильный транспорт, строительство и сельское хозяйство.

Перечень опасных метеорологических явлений (ОЯ), проявление которых возможно на территории поселения представлено в таблице № 37.

Таблица 37

| Название ОЯ | Характеристики и критерии или определение ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не менее 20 м/с |
| Ураганный ветер (ураган) | Ветер при достижении скорости 33 м/с и более |
| Шквал | Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин) усиление ветра до 25 м/с и более |
| Смерч | Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности |
| Сильный ливень | Сильный ливневый дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не более 1 ч |
| Очень сильный дождь (очень сильный дождь со снегом, очень сильный мокрый снег, очень сильный снег с дождем) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч |
| Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневый снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 ч |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 суток |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение | Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не менее 20 мм; сложного отложения или мокрого (замерзающего) снега – диаметром не менее 35 мм; изморози – диаметр отложения не менее 50 мм |
| Сильный мороз | В период с декабря по февраль значение минимальной температуры воздуха достигает 40 гр. мороза или ниже, в ноябре - 32 гр. мороза или ниже, в марте - 34 гр. мороза или ниже |
| Аномально-холодная погода | В течение 5 дней подряд и более значение среднесуточной температуры меньше климатической нормы на 9 гр. и более или/и значение минимальной температуры воздуха достигает 30 гр. мороза или ниже |
| Сильная жара | В период с июня по август значение максимальной температуры воздуха достигает 37 гр. тепла или выше, в мае - 34 гр. тепла или выше |
| Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 9 °С и более |
| Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 °С по формуле Нестерова) |

Защита территории от затопления и подтопления

Согласно Правилам определения границ зон затопления (подтопления), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360, определение границ зон подтопления должно осуществляться Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, и сведений о границах такой зоны. Границы зон подтопления должны быть включены в государственный кадастр недвижимости и государственный водный реестр.

В настоящее время на территории поселения границы зон затопления не определены. При наличии на территории поселения негативных процессов затопления и подтопления застройки и объектов капитального строительства, защиту территории необходимо осуществлять:

- обвалованием территорий со стороны реки;

- искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок.

Для предотвращения затопления необходимо строительство:

- дамб обвалования;

- дренажей;

- водосбросных сетей;

- быстротоков;

- насосных станций.

В качестве защитных сооружений возможно использование существующих или проектируемых дорог, проходящих по пойменным территориям, строительство которых осуществляется в насыпи.

Защита от подтопления включает:

- локальную защиту от подтопления отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений локальными дренажами путем строительства локальных пристенных или кольцевых дренажей;

- строительство магистральных дренажных коллекторов;

- подсыпку территории под вновь строящиеся отдельно стоящие здания или группу зданий;

- ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за деформациями оснований зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

## VI.II Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории городского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Аварии на транспортных магистралях, нефтебазах и АЗС.

Взрывы и пожароопасность обусловлена наличием на территории взрывопожароопасных объектов, в том числе: складов ГСМ, газонаполнительных и газозаправочных станций, магистральных газопроводов.

Источниками аварийных ситуаций также могут послужить аварии ГСМ и СУГ на транспортных магистралях.

Аварии с АХОВ на транспортных магистралях

Аварии на транспортных коммуникациях могут возникнуть при перевозке АХОВ и ЛВЖ по автомобильным дорогам федерального и межмуниципального значения.

Угловые размеры зоны

возможного заражения АХОВ в зависимости от скорости ветра

Таблица 38

| Скорость ветра, м/с |  0,6 | 0,6 - 1,0 | 1,1 - 2,0 |  2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой размер, град | 360 | 180 | 90 | 45 |

Скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, км/ч

Таблица 39

| Скорость ветра по данным прогноза, м/с | Состояние приземного слоя воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инверсия | Изотермия | Конвекция |
| 1 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 16 | 18 | 21 |
| 4 | 21 | 24 | 28 |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности

Таблица 40

| Параметры | Аммиак |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 м3 | 54 м3 |
| Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0007 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 15 |
| Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 5,18 | 34,94 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,002 | 0,014 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,150 | 1,016 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |
| Первичным облаком | 0,079 | 0,43 |
| Вторичным облаком | 1,49 | 4,8 |
| Полная | 1,53 | 5,0 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,53 | 5,0 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 1,732 | 5,629 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |
| Возможная | 3,66 | 39,21 |
| Фактическая | 0,19 | 2,024 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Соляная кислота |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2 т | 120 т | 0,02т | 0,08т | 0,1т | 0,19т | 0,2т | 0,24т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 36.46 | 36.46 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0 | 0 | 6,0· 10-6 | 3,0· 10-5 | 4,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 8,0· 10-5 | 1,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,126 | 12,62 | 6,0· 10-4 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0 | 0 | 0,0 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| Вторичным облаком | 1,37 | 21,9 | 0,02 | 0,088 | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,26 |
| Полная | 1,375 | 21,9 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 1,375 | 5 | 0,022 | 0,089 | 0,111 | 0,211 | 0,223 | 0,27 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 2,16 | 37,4 | 0,028 | 0,114 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,34 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 2,97 | 39,2 | 0,0006 | 0,012 | 0,019 | 0,07 | 0,078 | 0,112 |
| Фактическая | 2,97 | 2,02 | 4,0· 10-5 | 6,0· 10-4 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3т | 0,35т | 0,4 т | 0,45т | 0,5т | 0,7т | 0,75т | 1,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 1,0· 10-4 | 1,0· 10-5 | 4,0· 10-4 | 1,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 2,0· 10-4 | 3,0· 10-4 | 4,0· 10-4 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,009 | 0,01 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,022 | 0,029 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,015 |
| Вторичным облаком | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,6 |
| Полная | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,333 | 0,385 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,51 | 0,524 | 0,61 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,57 | 0,59 | 0,71 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,175 | 0,232 | 0,25 | 0,276 | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,58 |
| Фактическая | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,021 | 0,022 | 0,03 |

Продолжение таблицы

| Параметры | Аммиак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,2т | 1,63т | 1,7т | 2,0т | 2,4т | 2,5т | 2,8т | 4,0т | 5,0т |
| Степень заполнения емкости, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0007 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0073 |
| Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 5,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 7,0· 10-4 | 8,0· 10-4 | 1,0· 10-3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,035 | 0,047 | 0,049 | 0,058 | 0,07 | 0,073 | 0,081 | 0,116 | 0,145 |
| Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 | 1:21 |
| Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первичным облаком | 0,018 | 0,025 | 0,026 | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,043 | 0,06 | 0,076 |
| Вторичным облаком | 0,67 | 0,82 | 0,84 | 0,91 | 1,01 | 1,03 | 1,1 | 1,33 | 1,46 |
| Полная | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 0,68 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,02 | 1,05 | 1,12 | 1,34 | 1,5 |
| Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 0,79 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,18 | 1,21 | 1,29 | 1,51 | 1,7 |
| Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможная | 0,73 | 1,08 | 1,15 | 1,36 | 1,65 | 1,73 | 1,98 | 2,89 | 3,55 |
| Фактическая | 0,038 | 0,056 | 0,059 | 0,07 | 0,085 | 0,089 | 0,1 | 0,15 | 0,18 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака и соляной кислоты;

- ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут сост вить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Аварии на транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, в подразделе рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) использовались «Методика оценки последствий аварий на пожаро - взрывоопасных объектах» («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС», книга 2, МЧС России, 1994).

Для оценки степени разрушений зданий и количества пострадавших людей от воздушной ударной волны принимаются значения, приведенные в таблице.

Характеристика действия ударной волны

Таблица 41

| Характеристика действия ударной волны | I, Па *с | Р, Па | k, Па2*с |
| --- | --- | --- | --- |
| Разрушение зданий |  |  |  |
| Полное разрушение зданий | 770 | 70100 | 886100 |
| Граница области сильных разрушений - 50-75% стен разрушено или находятся на грани разрушения | 520 | 34500 | 541000 |
| Граница области значительных повреждений - повреждение некоторых конструктивных элементов, несущих нагрузку | 300 | 14600 | 119200 |
| Граница области минимальных повреждений - разрывы некоторых соединений, расчленение конструкций | 100 | 3600 | 8950 |
| Полное разрушение остекления | 0 | 7000 | 0 |
| 50% разрушение остекления | 0 | 2500 | 0 |
| 10% и более разрушение остекления | 0 | 2000 | 0 |
| Поражение органов дыхания незащищенных людей |  |  |  |
| 50% выживание | 440 | 243000 | 144000000 |
| Порог выживания (при меньших значениях смертельное поражение людей маловероятны) | 100 | 65900 | 16200000 |

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

Таблица 42

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14.5 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52.67 | 48.55 | 5.85 | 9.64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20.9 | 21.0 | 7 | 9.4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275.5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0.02 | 0.7 | 0.02 | 0.7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1.05 | 33.98 | 0.12 | 6.75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80.5 | 12.7 | 47.6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Зона разлета осколков (обломков) при взрыве цистерн

Одним из поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров.

Анализ статистики по 130 авариям типа "BLEVE" показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлетом осколков, в 24 - просто огненный шар, а в 17 случаях - только разлет осколков. Результаты статистических данных обобщены на рис. 4.1.3 в виде ожидаемого расстояния разлета осколков при разрыве сосуда с СУГ. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90% случаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчете поражающих факторов при авариях типа "BLEVE" следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Выводы: При аварии на транспортных магистралях с ГСМ, СУГ возможны зоны разрушений различной степени, с последующим возгоранием.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (биосоциальная ЧС): состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Биолого-социальные чрезвычайных ситуаций подразделяют на группы:

- Инфекционная заболеваемость людей и пищевые отравления - единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные заболевания людей не выявленной этиологии.

- Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных - единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, энзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных не выявленной этиологии.

- Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями -
прогрессирующая эпифитотия, панфитотия, болезни сельскохозяйственных
растений не выявленной этиологии, массовое распространение вредителей
растений.

Возможные источники чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории поселения:

- риск возникновения эпидемий 1,07*10-7 (заражения новым коронавирусом (2019- nСоV) у населения);

- риск возникновения эпизоотий -1*10-11 (распространение инфекционной болезни среди одного или нескольких видов животных), (бешенство, АЧС, возникновение очагов особо опасных карантинных заболеваний животных и птиц (в том числе в результате заноса с соседних областей на территорию Калужской области);

- риск возникновения эпифитотий (инфекционное заболевание с/х растений и резкое увеличение численности вредителей с/х культур) 1*10-11.

Анализ чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, имевших место на территории поселения в последние годы, показывает, что основными источниками их возникновения являются возбудители инфекционных заболеваний людей, токсины, вызывающие пищевые отравления людей, возбудители особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных растений и леса.

В жаркий период года возможен рост кишечных инфекций при несоблюдении необходимых гигиенических правил в быту и на производстве.

На территории возможны случаи заболевания свиней классической чумой свиней, заболевание птиц болезнью Ньюкасла. Отмечаются случаи бешенства среди диких животных. Ситуация усугубляется вовлечением в эпизоотию бешенства домашних и сельскохозяйственных животных.

Остаются угрозы заболевания населения инфекциями, передаваемыми через укусы клещей. Возможны заносы вируса птичьего гриппа на территорию, возникновение пандемического и сезонного гриппа и ОРВИ.

Эпифитотийного развития опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных растений не отмечается.

Регистрируются очаги вредителей и болезней растений: на картофеле - фитофтора и колорадский жук, на зерновых - грибные пятнистости зерновых.

На территории наиболее опасными вредителями и болезнями являются:

- на картофеле – колорадский жук и фитофтороз;

- на зерновых колосовых – бурая ржавчина, корневые гнили и листовые пятнистости: сетчатая, темно-бурая, септориоз, красно-бурая.

Скотомогильников, свалок и полигонов ТКО, попадающих в зоны возможного затопления, а также представляющих угрозу загрязнения грунтовых вод на территории поселения нет.

Источники ЧС биолого-социального характера на территории поселения отсутствуют.

Аварии на коммунальных системах обеспечения жизнедеятельности

Существует вероятность происшествий, связанных с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, возникновения нарушений в работе систем жизнеобеспечения населения, в том числе возникновения аварий на системах теплоснабжения и котельных. Источник ЧС - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового, печного и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, износ основных средств, аварийные ситуации при плановых работах на инженерных системах и объектах электросетевого хозяйства.

Назначение коммунальных систем состоит в том, чтобы обеспечить населению оптимальные условия проживания. В перечень этих систем входит водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети. Технические объекты имеют свойство выходить из строя, изнашиваться, из-за чего происходят аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (КСЖ). Как правило, они редко приводят к гибели людей, но могут серьезно усложнить жизнь граждан, особенно в период непогоды.

Опасности на объектах жизнеобеспечения

В период сильных ветров (февраль - март) возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- электрические повреждения в муфтах и механические обрывы в кабельных сетях;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Аварии в системе электроснабжения могут оказать существенные влияния при массовых обрывах низковольтных линий: воздушных – при ураганах, штормах, бурях и механических повреждениях опор; кабельных – при подмывах и подвижках грунта в осенне-весенний период, в связи с длительным сроком проведения ремонтно-восстановительных работ.

Основные причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Пожаровзрывоопасные объекты:

- сильная изношенность труб газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу трубопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Если нанесен урон электроэнергетическому объекту, это может привести к длительному отсутствию света на обширной территории, что отразится и на ряде других областей жизнедеятельности населения.

Нарушение нормальной деятельности систем водоснабжения ограничивает доступ жителей к чистой воде. Даже если жидкость поступает, она обычно непригодна для употребления.

Зимой особую опасность несут неполадки на тепловых сетях. Поскольку в неотапливаемых помещениях невозможно проживать, требуется эвакуация жителей населенных пунктов.

Аварии на коллекторах канализационных сетей обусловлены ветхостью и засорением труб. Следствие аварий в канализации – массовый выброс загрязняющих веществ, ухудшение экологической системы, обострение эпидемиологической обстановки.

Главная опасность аварий на коммунальных газопроводах – утечка газа, которая может привести к полномасштабному взрыву и серьезным разрушениям.

Аварии на межпоселковых газопроводах на территории городского поселения

По территории городского поселения проходит магистральный газопровод и межпоселковые газопроводы.

Возможными причинами возникновения аварий, непосредственно связанных с выбросом газа, приводящим к возникновению ЧС, могут быть следующие события:

- разрушение (разгерметизация) газопровода;

- разрушение (разгерметизация) запорной арматуры.

Приведенные события, в свою очередь, могут произойти по следующим причинам:

- коррозийное разрушение стенок газопроводов;

- разрушения арматуры, фланцевых соединений из-за износа, некачественного монтажа или ремонта.

Природный газ (СН4) бесцветен, неодорированный - не имеет запаха (используемый газ одорирован на АГРС; основной составляющий элемент одоранта - этилмеркаптан имеет специфический запах), взрывопожароопасен, почти в два раза легче воздуха. Температура воспламенения газа - 650-670˚С, пределы взрываемости - 5-15% объема.

Состав природного газа отвечает требованиям ГОСТ 51.40-93:

- метан – 98,64%;

- этан – 0,46%;

- пропан – 0,12%;

- азот – 0,74%;

- углерод – 0,04%.

Возможные зоны поражения при разрушении газопровода на линейном участке:

Сценарий 1. Разрушение межпоселкового газопровода высокого давления при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 2. Разрушение межпоселкового газопровода среднего давления в непосредственной близости с ГРП при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

Сценарий 3. Разрушение газопровода низкого давления; проходящего по улицам деревень городского поселения при производстве несанкционированных земляных работ; образование выброса природного газа; рассеивание газа в окружающей среде; образование смеси ГВС; взрыв газовоздушной смеси; образование мест горящего технологического оборудования; пожар с последующим вовлечением газового оборудования и поражением обслуживающего персонала и населения.

## VI.III Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Перечень первичных мер пожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности на территории городского поселения включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории городского поселения и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Природные пожары

Наиболее вероятными местами возникновения природных пожаров являются леса и территории, заросшие кустарником и травой.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов и территорий наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

Мещовский  район относится к району слабой заторфованности низинных высокозольных торфяных месторождений.

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров на территории городского поселения созданы добровольные пожарные дружины и пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Мероприятия по борьбе с лесными пожарами

Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

Мероприятия по защите территории от опасных техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

На взрывоопасных и пожароопасных объектах необходимо осуществлять:

- строительство и ремонт пожарных водоемов;

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения

При проектировании и размещении на территории поселения взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

- централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- пожарные резервуары.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69-71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица 43

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130.2020 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС СПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты», а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130.2020 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС СПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130.2020 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных хозяйственных построек не превышает 800 м. Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

- со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.

2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- меньшей высоты, чем указано в пункте 1;

- двусторонней ориентации и квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;

- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

10. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

12. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

13. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

14. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

15. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

16. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Мероприятия по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне на территории городского поселения должны выполняться согласно СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», актуализированной редакции СНиП 2.01.51-90 (утверждён и введён в действие приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр).

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне в сочетании с организационными мероприятиями образуют комплекс мер, направленных на решение задач гражданской обороны. Основные инженерно-технические мероприятия включают:

- накопление и содержание фонда ЗС;

- подготовку к строительству быстровозводимых ЗС ГО;

- прогнозирование инженерной обстановки;

- планирование инженерного обеспечения ликвидации ЧС;

- подготовку КЭС к работе в условиях ЧС;

- подготовку и содержание дорожной сети;

- подготовку к светомаскировке населённых пунктов и объектов экономики;

- подготовку инженерно-технических служб и формирований.

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории городского поселения действует постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 № 197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Локальные системы оповещения должны создаваться на объектах в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О гражданской обороне», Постановления Правительства РФ от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» и требований нормативно-правовых актов Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий проводится в соответствии с планами эвакуации населения Калужской области, администрации муниципального образования и организаций. Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и оформляются в виде разделов планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Защита населения в защитных сооружениях

Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м.  (СП 88.13330.2014 "СНИП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»)

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка

Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей населенного пункта (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения поселения предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории городского поселения, в соответствии с государственной политикой и нормативными правовыми актами Российской Федерации, предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в соответствии с законодательством РФ;

- организация профилактической и разъяснительной работы среди населения по правилам поведения на водных объектах и мерам безопасности;

- информирование граждан об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования через средства массовой информации и специальные информационные знаки, установленные вдоль берегов водных объектов;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей.

Правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах и охраны их жизни и здоровья осуществляется на основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, включая Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994, Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 и другие нормативные документы, которые определяют условия и требования к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Городское поселение Город Мещовск обслуживает Пожарно-спасательная часть № 19 - Мещовск. Дисклокация подразделений пожарной охраны на территории городского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает-10 минут (ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). На территории городского поселения расположены пожарные гидранты.

Сведения по пожарным гидрантам

Таблица 44

| № п/п | Муниципальное образование |  | Количество ПГ стоящих на учёте | Количество неисправных ПГ | Количество неисправных ПГ капитального характера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ГП «Город Мещовск» | 130 | 2 | 2 |

Сведения по противопожарным водоемам в поселении

Таблица 45

| № п/п | Муниципальное образование | Количество противопожарных водоемов | Количество противопожарных водоемов не пригодных для забора воды, из числа оборудованных пирсами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | г.Мещовск | 1 | - |
| 2 | с.Шалово нестеровка | 1 | - |
| 3 | д. Нестеровка | 1 | - |
| 4 | д. Слаутино | 1 | - |
| 5 | д. Космыново | 1 | - |
| 6 | д. Глинное | 1 | - |
| 7 | д. Борисново | 1 | - |
| 8 | д. Белобородово | 1 | - |
| 9 | д. Заньково | 1 | - |
| 10 | д. Фалово | 1 | - |
| 11 | д. Коровино | 1 | - |
| 12 | д. Карцево | 1 | - |
| 13 | д. Збуново | 1 | - |
| 14 | д. Новоселки | 1 | - |
| 15 | с. Покров | 1 | - |
| 16 | д. Дорохово | 1 | - |
| 17 | д. Горохово | 1 | - |
| 18 | д. Хохлово | 1 | - |
| 19 | д. Казаковка | 1 | - |
| 20 | д. Гостье | 1 | - |
| Всего ГП «Город Мещовск» |  | 20 | - |

Сведения по водонапорным башням

Таблица 46

| № п/п | Муниципальное образование | Кол-во ПГ водонапорных башен | Кол-во водонапорных башен, оборудованных приспособлени ем для забора воды ПА | Кол-во водонапорных башен, не оборудованных приспособлени ем для забора воды ПА | Кол-во водонапорных башен, оборудованных для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Мещовск» | 10 | 1 | 9 | - |

Силы и средства пожарной охраны поселения

Таблица 47

| № п/п | Муниципальное образование | Подразделения пожарной охраны (ПЧ, ДПД, ВПК, и их ТТХ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Город Мещовск» | ПЧ-19, 2 машины АЦ-40 ЗИЛ-131, 34 человека |

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Перечень земельных участков, которые включаются в  границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения указан в таблицах.

Таблица планируемого  перевода земель сельскохозяйственного назначения в

категорию  земли населенных пунктов (проект2015 г)

Таблица 48

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Искра | Евдачев Г.В. 40:15:051701:72 | 9,88 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 2. | с. Искра | Муниципальная собственность кадастровый квартал 40:15:051701 | 3,0 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 3. | с. Искра | Семенов И.А. 40:15:051701:22 | 19,8 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 4. | с. Искра | Семенов И.А. 40:15:051701:27 | 19,9 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 5. | с. Искра | Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь 40:15:051701:85 | 29,7 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 6. | с. Искра | Муниципальная собственность 40:15:051701:88 | 5,2 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 7. | дер. Казаковка | Муниципальная собственность кадастровый квартал 40:15:22 08 01 | 5,0 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 8. | c. Растворово | кадастровый квартал 40:15:09 02 01 | 0,4 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 9. | с. Хохлово | кадастровый квартал 40:15:21 04 02 | 0,2 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 10. | с. Зеновка* | кадастровый квартал 40:15:05 07 02 | 0,1 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 11. | дер. Горное* | кадастровый квартал 40:15:05 07 02 | 0,4 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 12. | с. Серебряно | Гаврилюк А.А. 40:15:051901:26 | 12,08 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 13. | с. Серебряно | Гаврилюк А.А. 40:15:051901:3 | 1,03 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| Итого: |  |  | 106,69 |  |  |

* Для присоединения анклавного участка жилой застройки  с. Зеновка предлагается включить в границу населенного пункта участок автодороги (0,1 га).

* Для присоединения анклавного участка жилой застройки  дер. Горное предлагается включить в границу населенного пункта участок автодороги (0,4 га).

Планируемый перевод земель из категории земли промышленности и иного специального назначения в категорию земли населенных пунктов (проект 2015 г)

Таблица 49

| № п/п | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1. | дер. Шалово | №40:00:00 00 00:95 А-101-«Москва-Малоярославец- Рославль»-Мосальск-Мещовск | 1,9 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Шалово | 2015-2017 |
| 2. | с. Серебряно | №40:00:00 00 00:95 А-101-«Москва-Малоярославец- Рославль»-Мосальск-Мещовск | 2,6 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Серебряно | 2015-2017 |
| 3. | с. Растворово | № 40:15:00 00 00:12 «Мещовск-Серпейск-Растворово» | 1,0 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Растворово | 2015-2017 |
| 4. | с. Горохово | № 40:15:00 00 00:107 «Мещовск-Покров-Казаковка» | 2,3 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Горохово | 2015-2017 |
| 5. | с. Покров | № 40:15:00 00 00:107 «Мещовск-Покров-Казаковка» | 3,8 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Покров | 2015-2017 |
| 6. | дер. Карцево | № 40:15:00 00 00:113 «Мещовск-Кудринская-Карцево» | 0,5 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Карцево | 2015-2017 |
| 7. | дер. Баранцево | № 40:15:18 03 05:101 «Москва-Киев» -Баранцево | 0,8 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Баранцево | 2015-2017 |
| 8. | с. Искра | «Мещовск-Алешино-Гаврики» | 0.37 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Искра | 2015-2017 |
| 9. | с. Рудники | № 40:15:00 00 00:107 «Мещовск-Покров-Казаковка» | 1,0 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Рудники | 2015-2017 |
| 10. | дер. Даниловка | 40:15:110202 «Мещовск-Кудринская» | 0,2 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Даниловка | 2015-2017 |
| 11. | ПС «Мещовск» Вл №3 10кВ опоры: 28,29 | 40:15:00 00 00:212 | 18 кв. м | опора ЛЭП | 2015-2017 |
| 12. | ПС «Мещовск» Вл №3 10кВ опры:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42 | 40:15:05 17 01:39 | 3 кв. м | опора ЛЭП | 2015-2017 |
| 13. | ПС «Мещовск» Вл №2 10кВ опоры:25,26,КТП 290 | 40:15:051701:38 | 16 кв. м | опоры ЛЭП | 2015-2017 |
| 14 | ПС «Мещовск» Вл №4 10кВ опры:23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 40:15:000000:225 | 6 кв. м | опоры ЛЭП | 2015-2017 |
| Итого: |  |  | 14,5 |  |  |

В процессе  работ по корректировке  генерального плана городского поселения «Город Мещовск» в дер. Дорохово были выявлены анклавные участки земель населенных пунктов К№ 40:15:210503:16, 40:15:210503:17 общей площадью 0,6 га, расположенные на расстоянии 300 м в юго-западном направлении от деревни. Генеральным планом предлагается изменение категории земель указанных земельных участков на земли сельскохозяйственного назначения, в виду отсутствия возможности присоединения их к границам дер. Дорохово. Участки целесообразно использовать под сельскохозяйственное использование.

Так же, был выявлен анклавный земельный участок земель населенных пунктов

К№ 40:15:052002:61 площадью 1,2 га  расположенный на расстоянии 500 м в южном направлении от деревни Шушуново, предназначенный для эксплуатации полей фильтрации. Генеральным планом предлагается изменение категории земель указанного земельного участка на земли промышленности и иного специального назначения, исходя из вида разрешенного использования земельного участка и в виду отсутствия возможности присоединения его к границам дер. Шушуново.

Таблица планируемого  перевода из земель населенных пунктов в категорию

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2020 г.)

Утверждено Решением Городской Думы от 03.03.2021 № 7

Таблица 50

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1 | дер. Казаковка | 40:15:000000:723 | 2 736 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 2 | с. Гостье | 40:15:000000:727 | 5 895 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 3 | дер. Деревягино | 40:15:000000:724 | 3 097 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 4 | дер. Деревягино | 40:15:000000:859 | 5 652 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 5 | дер. Думино | 40:15:220502:10 | 1 070 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 6 | дер. Думино | 40:15:220502:9 | 198 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 7 | дер. Думино | кадастровый квартал 40:15:220502:ЗУ29 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 505 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 8 | дер. Орля | 40:15:000000:726 | 1 599 | Автомобильный транспорт | 2020 |
|  |  |  | 20752 |  |  |
| 9 | дер. Казаковка | 40:15:220505:70 | 26 | Опоры ЛЭП (№№276-278, 292-298, 299-304), МТП №208 ВЛ, 10 кВ №6А ПС Мещовск | 2020-2022 |
| Итого: |  |  | 20 778 м2 |  |  |

Изменения  границ  населенных пунктов

на территории  ГП «Город Мещовск»  (проект 2020 г)

Утверждено  Решением Городской Думы от 03.03.2021 № 7

Таблица 51

| № п/п | Населенный пункт | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Горное ГП «Город Мещовск» | Уточнение границы населенного пункта в связи с постановкой на кадастровый учет ранее учтенного земельного участка категории земли населенных пунктов с К№ 40:15:051301:2 |

Таблица планируемого  перевода земель сельскохозяйственного назначения в      категорию  земли населенных пунктов (проект 2022 г.)

Утверждено  Решением Городской Думы от 01.03.2023 № 9

Таблица 52

| № п/п | Кадастровый номер | Форма собственности | Площадь, га | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Искра |  |  |  |  |  |
| 1. | 40:15:052001:38 | частная | 0,92 | религиозная деятельность (строительство Дома милосердия) | 2022-2023 |
| Итого |  |  | 0,92 |  |  |

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории городского поселения отсутствуют.