- «Таблица 6.1. Расчетные показатели минимально допустимого

уровня обеспеченности объектами местного значения

в области транспорта

| Наименование вида ОРЗ | Наименование расчетного показателя ОРЗ, единица измерения | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОРЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - В области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Категории и параметры автомобильных дорог местного значения |  |  |  |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Категория IV |  | 80 |
|  |  | Категория V |  | 60 |
|  | Число полос движения | Категория IV |  | 2 |
|  |  | Категория V |  | 1 |
|  | Ширина полосы движения, м | Категория IV |  | 3,0 |
|  |  | Категория V |  | 4,5 |
|  | Ширина обочины, м | Категория IV |  | 2,0 |
|  |  | Категория V |  | 1,75 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | Категория IV |  | 300 |
|  |  | Категория V |  | 150 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | Категория IV |  | 60 |
|  |  | Категория V <***> |  | 70 |
|  |  | <***> На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м |  |  |
|  | Общая площадь полосы отвода при поперечном уклоне местности не более 1 : 20, га/км <*> | Категории IV |  | 3,5 |
|  |  | Категории V |  | 3,3 |
|  |  | <*> Общая площадь полосы отвода необходимо рассчитывать с учетом категории дорог, высоты насыпи, глубины выемки, а также требований норм отвода земель |  |  |
|  | Расстояние от бровки земляного полотна до границы зоны жилой застройки, м | Категория IV |  | 50/25 <*> |
|  |  | <*> До садоводческих и огороднических (дачных) объединений |  |  |
|  | Минимальная длина остановочной площадки, м | 10 |  |  |
|  | Минимально допустимые радиусы кривых в плане для размещения остановок, м | На автомобильных дорогах IV - V категорий - 400 |  |  |
|  | Минимальное расстояние между площадками отдыха на автомобильных дорогах, км | Категория IV |  | 55 |
|  | Минимальная вместимость площадок отдыха на автомобильных дорогах, авт. | Категории II, III, IV |  | 10 |
| Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Протяженность участков автомобильных дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным строительным управлением, км | Категория IV |  | 250 - 300 |
|  |  | Категория V |  | 300 - 400 |
|  | Протяженность участков дорог, обслуживаемых дорожно-ремонтным пунктом, км | 30 - 70 |  |  |
|  | Минимальный размер земельного участка для размещения дорожно-ремонтного пункта, га | 0,70 |  |  |
| Велосипедные дорожки | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве |  | 25 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 15 |
|  | Ширина проезжей части для движения, м, не менее: | при новом строительстве | в стесненных условиях |  |
|  | однополосного одностороннего | 1 | 0,75 |  |
|  | двухполосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |  |
|  | двухполосного со встречным движением | 2,5 | 2 |  |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве |  | 20 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве |  | 40 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 50 |
| Полосы для велосипедистов | Расчетная скорость движения, км/час | при новом строительстве |  | 25 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 15 |
|  | Ширина полосы для велосипедистов, м | при новом строительстве |  | 1,2 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 0,9 |
|  | Наименьший радиус кривых в плане, м | при новом строительстве |  | 20 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 10 |
|  | Наибольший продольный уклон, °/00 | при новом строительстве |  | 40 |
|  |  | в стесненных условиях |  | 50 |

»

1.1.2 Пункт 1.3.1 дополнить новой таблицей 15.1 следующего содержания:

"Таблица 15.1. Предельные значения расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

в области охраны правопорядка

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Объект | Участковые пункты полиции: в городах - исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, на территории закрытого административно-территориального образования - в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными нормативами их штатной численности" |

1.1.3. Пункт 1.3.1 дополнить новой таблицей 15.2 следующего содержания:

"Таблица 15.2. Предельные значения расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности

объектами в области охраны правопорядка

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Уровень территориальной доступности для населения | В пределах границ муниципальных образований на обслуживаемом административном участке" |

1.1.4. Таблицу 24 "Ступенчатая система распределения основных видов объектов социального и культурно-бытового обслуживания" пункта 1.3.2 "Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, выраженные в параметрах планировочных элементов" подраздела 1.3 "Расчетные показатели" раздела 1 "Основная часть" нормативов (далее - пункт 1.3.2) дополнить после строки "Плоскостные сооружения" дополнить новой строкой следующего содержания:

| "Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов<**> | повседневного |  | + | +" |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.5. Дополнить пункт 1.3.2 после слов "Предприятия общественного питания являются организациями периодического пользования применительно к общественно-деловым центрам города." новыми абзацами следующего содержания:

"<**>

Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях.".

1.1.6. Таблицу 27 "Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки" раздела 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" нормативов:

а) после строки 87 дополнить новой строкой 87.1 следующего содержания:

| "87.1 | Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов <*> | объект | - | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

б) дополнить новыми строками следующего содержания:

| "В области охраны правопорядка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | Участковый пункт полиции | объект | + | + | + |  |

1.1.7. Дополнить раздел 2 "Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" после таблицы 27 "Перечень расчетных показателей объектов местного значения, применяемых при подготовке документов территориального планирования  муниципальных образований, документов по планировке территорий, правил землепользования и застройки" абзацами следующего содержания:

"<*>

Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов проектируются в новых и реконструируемых жилых районах и рекреационных территориях.".

1.1.8. Пункт 3.4.9 "Объекты местного значения в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог местного значения" подраздела 3.4 "Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" нормативов дополнить абзацами следующего содержания:

"Велосипедные дорожки и полосы для велосипедистов.

При проектировании велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует руководствоваться ГОСТ 33150-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования" и СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".

Проектируемые велосипедные дорожки обеспечивают безопасные условия движения.

Устройство велосипедных дорожек не должно ухудшать условий обеспечения безопасности дорожного движения, использования и содержания проезжей части и тротуаров, элементов благоустройства сети дорог.

При проектировании велосипедных дорожек следует учитывать следующие факторы:

назначение (категория);

пространственное окружение (тип застройки, в пределах застройки или вне застроенной территории);

общая транспортная ситуация (интенсивность движения и скорость движения транспортных средств);

функциональное назначение (связующая, распределяющая или обеспечивающая непосредственный доступ);

параметры велосипедных дорожек (в том числе доступная ширина, количество полос для велосипедистов).

Устройство велосипедных дорожек на тротуарах за счет сужения полос движения пешеходов допускается при наличии соответствующего технико-экономического обоснования при условии обеспечения прохода для пешеходов шириной не менее 3,0 м.

Полосы для велосипедистов, устраиваемые на проезжей части в виде выделенных полос, обозначаются знаком 1.23.3 в соответствии с Правилами дорожного движения и отделяются от полос движения транспорта разметкой в соответствии с п. 1.2.1 (сплошной линией). Стоянка и остановка транспортных средств, за исключением остановочных пунктов, устройство парковок на полосах для велосипедистов не допускается.

Устройство велосипедных дорожек и полос для велосипедистов следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

Во дворах жилых домов полосы для велосипедистов не устраиваются.

Стоянки для велосипедов следует размещать за пределами рекреационной территории, но не далее 400 м от входа. Размеры земельных участков стоянок на одно место следует принимать для велосипедов 0,9 кв. м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Допускается устраивать полосы для велосипедистов по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией. Расстояние безопасности от края велосипедной дорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.".

1.1.9. 	Дополнить подраздел 3.4 "Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" раздела 3 "Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования" нормативов пунктом 3.4.17 следующего содержания:

"3.4.17. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения в области охраны правопорядка.

Участковые пункты полиции создаются органами местного самоуправления по заданию на проектирование, согласованному с УМВД России по Калужской области.

В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 205 "О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности" участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах - иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:

1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной - дощатой, толщиной не менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.

3. Охранной сигнализацией по возможности с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального органа Росгвардии или автономной сигнализацией типа "сирена" на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции, а также информационным табло о режиме работы участкового пункта полиции, которые должны располагаться на видном и доступном для населения месте участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).

7. Настенным планом административного участка (картами-схемами административных участков с обозначением границ), автоматизированными рабочими местами участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к модулю "Участковый" и подключением к электронным банкам данных правовой информации и статистическим данным.

Оснащение участкового пункта полиции средствами связи, вычислительной, электронной организационной техникой, мебелью, противопожарным и хозяйственным имуществом осуществляется в соответствии с правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.".

2. Администрации муниципального района «Мещовский район»   в пятидневный срок  разместить утвержденное  Решение «О внесении изменений в решение Районного Собрания муниципального района «Мещовский район» от 30.11.2017 № 167 «Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Мещовский район» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте   муниципального района «Мещовский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района

"Мещовский район "                                                                                  А.А.Шилов