Общество с ограниченной ответственностью

«ПК ГЕО»

Муниципальный контракт №37/20 от 27.07.2020 г.

Экземпляр № 1

Внесение изменений и дополнений

в Генеральный план

муниципального образования

Городского Поселения «Город Мещовск»

Мещовского района

Калужской области

Положение о территориальном планировании

Калуга

2020 г.

Оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	6

II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	7

II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения	8

II.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	8

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	11

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| Приложение: |  |
| 1. | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Особо охраняемые природные территории регионального значения; территории объектов культурного наследия | 1:25000 |
| 2.3 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| 2.4 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:25000 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана городского поселения «Город Мещовск» Мещовского муниципального района осуществлялась в соответствии с договором на выполнение научно-исследовательских работ между администрацией Городского поселения «Город Мещовск» и ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИТерплан)                        № 0137300000112000071-1. Предметом договора является разработка генерального плана поселения.

Проект внесения изменений  в генеральный план МО ГП «Город Мещовск» Мещовского муниципального района  Калужской области разработан  ООО «ПК ГЕО» в соответствии с Муниципальным контрактом  №37/20 от 27.07.2020 г.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план была вызвана приведением в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018 г.; переводом земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения; переводом земельных участков из категории земли населенных пунктов в категорию земли промышленности и иного специального назначения.

Проект внесения изменений в Генеральный план  ГП «Город Мещовск» выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области; местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Мещовский район» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

Генеральный план является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития сельского поселения.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ  Генеральный план содержит:

1)положение о территориальном планировании;

2)карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3)карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4)карту функциональных зон поселения или городского округа.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

# I. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение.

Таблица 1

| № п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Функциональная зона | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства в области образования | Дошкольная образовательная организация на 160 мест, с бассейном в городе Мещовске | Общественно-деловая | - | г. Мещовск МО ГП «Город Мещовск» | Первая очередь | - |
| 2 | Объект капитального строительства транспортной инфраструктуры | Реконструкция автодороги Казаковка – Гостье - Деревягино - Орля в Мещовском районе Калужской области | - | 8,1 км | МО ГП «Город Мещовск» | Первая очередь | - |

# II. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование ГП «Город Мещовск» в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Жилые зоны. Зона размещения индивидуальной и малоэтажной застройки. В зону включены улично-дорожная и инженерная сети.

Общественно-деловые зоны. Зона размещения объектов административного, образовательного, культурно-бытового обслуживания, и иной общественно-деловой деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственные зоны.  Зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; зоны размещения инженерной и транспортной инфраструктур.

Коммунально-складская зона размещение коммунальный объектов.

Зона сельскохозяйственного использования. Территории  сельскохозяйственных угодий.

Производственная зона сельскохозяйственных  предприятий. Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предприятиями.

Рекреационного назначения. Предназначены для организации массового отдыха населения, туризма и обеспечения благоприятной экологической обстановки

Зона акваторий.  Зона размещения  объектов гидрографии (реки, ручьи, озера, пруды и др.)

Зона лесов. Зона представлена землями лесного фонда.

Специального назначения.

Зона кладбищ. Зона размещения гражданских и воинских мест  захоронений.

Зоны, занятые объектами захоронения твердых коммунальных отходов  и иного специального назначения.

Иные зоны. Территория размещения объектов культурного наследия,

территория размещения охраняемых природных территорий; земли запаса.

## II.1 Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения

Таблица 2

| Название зоны | Зонирование территории, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 2152,0 | 2152,0 |
| Общественно-деловая | 8,0 | 8,0 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 320,8 | 320,8 |
| Коммунально-складская зона | 81,1 | 81,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 26367,9 | 26367,9 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 284,9 | 284,9 |
| Рекреационного назначения | 4,2 | 4,2 |
| Лесов | 7022,9 | 7022,9 |
| Акваторий | 129,1 | 129,1 |
| Кладбищ | 26,4 | 26,4 |
| Специального назначения | - | 9,1 |
| Иные зоны (объектов культурного наследия, территория размещения охраняемых природных территорий; земли запаса) | 210,4 | 210,4 |
| Общая площадь | 366196,8 | 366196,8 |

## II.2 Сведения о планируемых для размещения  объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

На территории городского поселения «Город Мещовск» не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р).

Планируемые объекты регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области утвержденной Правительством Калужской области № 791 от 26.12.2014;  №735 от 17.09.2020 г.

Cведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектов

регионального значения, за исключением линейных объектов.

Таблица 3

| Местоположение | Название зоны | Площадь зоны, га | Тип объекта | Уровень объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дер.Деревягино ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 29,5 | ГРП | региональный |
| дер. Казаковка ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 57,6 | ГРП | региональный |
| с. Горохово ГП «Город Мещовск» | Зона сельскохозяйственного использования | 569,1 | ГРП | региональный |
| с.Покров ГП «Город Мещовск» | Зона сельскохозяйственного использования | 56,63 | ГРП | региональный |
| дер. Холмы ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 18,5 | ГРП | региональный |
| с.Хохлово ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 29,6 | ГРП | региональный |
| с.Рудники ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 23,5 | ГРП | региональный |
| дер. Збуново ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 45,4 | ГРП | региональный |
| дер. Слаутино ГП «Город Мещовск» | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,9 | ГРП | региональный |
| дер. Горное ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 28,3 | ГРП | региональный |
| с.Серебряно ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 28,9 | ГРП | региональный |
| дер. Чавля ГП «Город Мещовск» | Зона сельскохозяйственного использования | 277,8 | ГРП | региональный |
| дер. Мощинцы ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 37,6 | ГРП | региональный |
| ГП «Город Мещовск» | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,3 | Реконструкция ПС 110 кВ Мещовск Замена ВМТ на элегазовые выключатели | региональный |
| дер. Баранцево ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 26,5 | Строительство (проектирование) скважины, станции водоочистки (фильтры обезжелезивания и ионообменные фильтры или обратный осмос) | региональный |
| г. Мещовск ГП «Город Мещовск» | Жилая зона | 25,7 | Строительство водозабора на две артезианские скважины со строительством водовода | региональный |
| ГП «Город Мещовск» | Зоны размещения кладбищ скотомогильников, крематориев | 1,8 | Строительство очистных сооружений водоотведения | региональный |
| Покров ГП «Город Мещовск» | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 6,3 | Реконструкция мостового перехода через р. Серена на автодороге Мещовск-Покров –Казаковка | региональный |
| г. Мещовск ГП «Город Мещовск» | Рекреационного назначения | 3,3 | Инвестиционная площадка № 1 | региональный |
| ГП «Город Мещовск» | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 86,9 | Инвест проект Производство аккумуляторов | региональный |

На территории городского поселения «Город Мещовск» планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования МР «Мещовский район» (утв. Решением Районного Собрания от 28.10.2012).

Объект капитального строительства в области обращения с отходами

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |
| 1 | Организация полигона ТБО | 40:15:110302:77 | 6,0 | СЗЗ 1000 м |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Таблица планируемого  перевода земель сельскохозяйственного назначения в

категорию  земли населенных пунктов (проект  2015 г)

Таблица №5

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Искра | Евдачев Г.В. 40:15:051701:72 | 9,88 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 2. | с. Искра | Муниципальная собственность кадастровый квартал 40:15:051701 | 3,0 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 3. | с. Искра | Семенов И.А. 40:15:051701:22 | 19,8 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 4. | с. Искра | Семенов И.А. 40:15:051701:27 | 19,9 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 5. | с. Искра | Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь 40:15:051701:85 | 29,7 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 6. | с. Искра | Муниципальная собственность 40:15:051701:88 | 5,2 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 7. | дер. Казаковка | Муниципальная собственность кадастровый квартал 40:15:22 08 01 | 5,0 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 8. | c. Растворово | кадастровый квартал 40:15:09 02 01 | 0,4 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 9. | с. Хохлово | кадастровый квартал 40:15:21 04 02 | 0,2 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 10. | с. Зеновка* | кадастровый квартал 40:15:05 07 02 | 0,1 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 11. | дер. Горное* | кадастровый квартал 40:15:05 07 02 | 0,4 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 12. | с. Серебряно | Гаврилюк А.А. 40:15:051901:26 | 12,08 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| 13. | с. Серебряно | Гаврилюк А.А. 40:15:051901:3 | 1,03 | жилищное строительство | 2015-2017 |
| Итого: |  |  | 106,69 |  |  |

* Для присоединения анклавного участка жилой застройки  с. Зеновка предлагается включить в границу населенного пункта участок автодороги (0,1 га).

* Для присоединения анклавного участка жилой застройки  дер. Горное предлагается включить в границу населенного пункта участок автодороги (0,4 га).

Планируемый перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения (проект 2015 г)

Таблица №6

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1. | вблизи дер. Нестеровка | кадастровый квартал 40:15:110302:77 | 6,0 | организация полигона ТБО | 2015-2017 |
| 2 | вблизи дер. Слаутино | В.И.Герасимов 40:15:110504:12 | 2,8 | Размещение объекта придорожного сервиса | 2015-2017 |
| Итого: |  |  | 8,8 |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли промышленности и иного специального назначения в категорию земли населенных пунктов (проект  2015 г)

Таблица №7

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1. | дер. Шалово | №40:00:00 00 00:95 А-101-«Москва-Малоярославец- Рославль»-Мосальск-Мещовск | 1,9 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Шалово | 2015-2017 |
| 2. | с. Серебряно | №40:00:00 00 00:95 А-101-«Москва-Малоярославец- Рославль»-Мосальск-Мещовск | 2,6 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Серебряно | 2015-2017 |
| 3. | с. Растворово | № 40:15:00 00 00:12 «Мещовск-Серпейск-Растворово» | 1,0 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Растворово | 2015-2017 |
| 4. | с. Горохово | № 40:15:00 00 00:107 «Мещовск-Покров-Казаковка» | 2,3 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Горохово | 2015-2017 |
| 5. | с. Покров | № 40:15:00 00 00:107 «Мещовск-Покров-Казаковка» | 3,8 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Покров | 2015-2017 |
| 6. | дер. Карцево | № 40:15:00 00 00:113 «Мещовск-Кудринская-Карцево» | 0,5 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Карцево | 2015-2017 |
| 7. | дер. Баранцево | № 40:15:18 03 05:101 «Москва-Киев» -Баранцево | 0,8 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Баранцево | 2015-2017 |
| 8. | с. Искра | «Мещовск-Алешино-Гаврики» | 0.37 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Искра | 2015-2017 |
| 9. | с. Рудники | № 40:15:00 00 00:107 «Мещовск-Покров-Казаковка» | 1,0 | а/д формирование единой границы нас. пункта с. Рудники | 2015-2017 |
| 10. | дер. Даниловка | 40:15:110202 «Мещовск-Кудринская» | 0,2 | а/д формирование единой границы нас. пункта дер. Даниловка | 2015-2017 |
| 11. | ПС «Мещовск» Вл №3 10кВ опоры: 28,29 | 40:15:00 00 00:212 | 18 кв. м | опора ЛЭП | 2015-2017 |
| 12. | ПС «Мещовск» Вл №3 10кВ опры:30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 42 | 40:15:05 17 01:39 | 3 кв. м | опора ЛЭП | 2015-2017 |
| 13. | ПС «Мещовск» Вл №2 10кВ опоры:25,26,КТП 290 | 40:15:051701:38 | 16 кв. м | опоры ЛЭП | 2015-2017 |
| 14 | ПС «Мещовск» Вл №4 10кВ опры:23,24,25,26,27,28,29,30,31 | 40:15:000000:225 | 6 кв. м | опоры ЛЭП | 2015-2017 |
| Итого: |  |  | 14,5 |  |  |

В процессе  работ по корректировке  генерального плана городского поселения «Город Мещовск» в дер. Дорохово были выявлены анклавные участки земель населенных пунктов К№ 40:15:210503:16, 40:15:210503:17 общей площадью 0,6 га, расположенные на расстоянии 300 м в юго-западном направлении от деревни. Генеральным планом предлагается изменение категории земель указанных земельных участков на земли сельскохозяйственного назначения, в виду отсутствия возможности присоединения их к границам дер. Дорохово. Участки целесообразно использовать под сельскохозяйственное использование.

Так же, был выявлен анклавный земельный участок земель населенных пунктов

К№ 40:15:052002:61 площадью 1,2 га  расположенный на расстоянии 500 м в южном направлении от деревни Шушуново, предназначенный для эксплуатации полей фильтрации. Генеральным планом предлагается изменение категории земель указанного земельного участка на земли промышленности и иного специального назначения, исходя из вида разрешенного использования земельного участка и в виду отсутствия возможности присоединения его к границам дер. Шушуново.

Таблица планируемого  перевода земель сельскохозяйственного назначения в

категорию  земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2020 г.)

Таблица №8

| № п./п. | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:861 | 16855 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 2 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:719 | 27 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 3 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:720 | 35 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 4 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:722 | 4 691 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 5 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220801:40 | 869 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 6 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:138 | 85 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 7 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:136 | 1 021 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 8 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:19 | 1 151 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 9 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:731 | 4 277 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 10 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:135 | 125 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 11 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:23 | 3 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 12 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:732 | 2 829 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 13 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:24 | 259 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 14 | МО ГП «Город Мещовск» | *40:15:220801:12:ЗУ17 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г. *Выписка ЕГРН 2021-02-13 99/2021/375485503 от 13.02.2021 г.) | 806 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 15 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:22 | 8 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 16 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:21 | 3 283 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 17 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:733 | 5 706 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 18 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:4:ЗУ23 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 50 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 19 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:5:ЗУ24 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 116 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 20 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220502:11 | 5 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 21 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:5:ЗУ26 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 123 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 22 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:5:ЗУ30 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 2 020 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 23 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:725 | 3 656 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 24 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220201:23 | 1 799 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 25 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220201:136 | 288 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 26 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:5:ЗУ35 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 467 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 27 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220201:137 | 118 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 28 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220201:134 | 638 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 29 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220201:135 | 32 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 30 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:20 | 216 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 31 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:220601:139 | 63 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 32 | МО ГП «Город Мещовск» | *40:15:220601:9:ЗУ42 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г. *Выписка ЕГРН 2021-02-13 99/2021/375491438 от 13.02.2021 г.) | 7 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 33 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:721 | 7 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 34 | МО ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:718 | 5 | Автомобильный транспорт | 2020 |
|  |  |  | 51640 |  |  |
| 35 | ГП «Город Мещовск» | 40:15:000000:688 | 91144 | под санкционированную свалку | 2020-2022 |
| Итого: |  |  | 142 784 м2 |  |  |

Планируемый перевод земель из категории населенных пунктов в категорию земли промышленности и иного специального назначения (проект 2020 г)

Таблица №9

| № п./п. |  | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГП «Город Мещовск» вблизи дер. Дерягино |  | 40:15:180306:23 | 9866 | ритуальная деятельность | 2020-2022 |
| 2 | ГП «Город Мещовск» вблизи г. Мещовск |  | 40:15:052002:61 | 12000 | для эксплуатации полей фильтрации | 2020-2022 |
| Итого: |  |  |  | 21866 м2 |  |  |

* Данные  участки расположены за границами населенных пунктов. Категория «земли населенных пунктов» установлена ошибочно.

Таблица планируемого  перевода из земель населенных пунктов в категорию

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (проект 2020 г.)

Таблица №10

| № п./п. | Наименование | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Предполагаемое использование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО ГП «Город Мещовск» |  |  |  |  |  |
| 1 | дер. Казаковка | 40:15:000000:723 | 2 736 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 2 | с. Гостье | 40:15:000000:727 | 5 895 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 3 | дер. Деревягино | 40:15:000000:724 | 3 097 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 4 | дер. Деревягино | 40:15:000000:859 | 5 652 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 5 | дер. Думино | 40:15:220502:10 | 1 070 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 6 | дер. Думино | 40:15:220502:9 | 198 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 7 | дер. Думино | кадастровый квартал 40:15:220502:ЗУ29 (В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории постановление №582 от 28.10.2019 г.) | 505 | Автомобильный транспорт | 2020 |
| 8 | дер. Орля | 40:15:000000:726 | 1 599 | Автомобильный транспорт | 2020 |
|  |  |  | 20752 |  |  |
| 9 | дер. Казаковка | 40:15:220505:70 | 26 | Опоры ЛЭП (№№276-278, 292-298, 299-304), МТП №208 ВЛ, 10 кВ №6А ПС Мещовск | 2020-2022 |
| Итого: |  |  | 20 778 м2 |  |  |

Изменения  границ  населенных пунктов

на территории  ГП «Город Мещовск»  (проект 2020 г)

Таблица 11

| № п./п. | Населенный пункт | Основание |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Горное ГП «Город Мещовск» | Уточнение границы населенного пункта в связи с постановкой на кадастровый учет ранее учтенного земельного участка категории земли населенных пунктов с К№ 40:15:051301:2 |